实验一、GPIO实验

1  实验目的

了解IAR 集成开发环境的使用和stm8单片机管脚的输入输出原理，掌握GPIO操作方法。

2  实验内容

1、打开“基础工程”。

2、建立一个gpio.c源文件和一个gpio.h头文件，并添加到工程中。

3、编写代码，实现控制LED亮灭。

4、编写代码，实现按键按下一次，则翻转一次LED引脚电平。

5、编译工程，验证执行结果。

3  实验原理

实验平台上有两个led灯，分别连接到单片机的PA4和PA5引脚，原理图如下图所示。当单片机引脚输出高电平时，MOS管截止，LED熄灭；当单片机引脚输出低电平时，MOS管导通，LED点亮，即单片机通过控制引脚的电平状态就可以控制LED的亮灭。

实验平台上有一个开门检测按钮，用于检测门是否关闭，原理图如下图所示。单片机PA7引脚连接了按键‘S3’，当PA7配置为输入上拉模式时，若按键没有按下，则引脚为高电平，若按键按下，则引脚为低电平，单片机可以通过轮询或者中断的方式检测PA7的电平。

示例工程中已经提供了单片机标准外设的驱动，如下图所示。这些代码已经实现了对单片机寄存器的操作并向外提供了api，开发人员可以不用关心具体的寄存器如何设置，只需调用相关函数，就能实现对外设的操作。这使工程师不需从零开始软件开发，大大提升了开发效率。

其中本实验用到的是stm8l15x_gpio.c和stm8l15x_exti.c中的函数，其中stm8l15x_gpio.c提供了gpio的初始化、gpio电平设置和读取等函数，stm8l15x_exti.c提供中断功能初始化。

本实验中用到的函数列表如下表所示：

| 文件 | 函数 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| stm8l15x_gpio.c | GPIO_Init() | 初始化引脚 |
|  | GPIO_SetBits() | 设置引脚输出电高平 |
|  | GPIO_ResetBits() | 设置引脚输出低电平 |
| stm8l15x_exti.c | EXTI_SetPinSensitivity() | 打开外部中断 |
| stm8l15x.h | disableInterrupts() | 关闭全局中断 |
| stm8l15x.h | enableInterrupts() | 打开全局中断 |

各函数参数解析如下：

GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint8_t GPIO_Pin, GPIO_Mode_TypeDef GPIO_Mode)

GPIOx： GPIO外设组编号，如GPIOA、GPIOB。 GPIO_Pin： 指定引脚编号，取值范围为GPIO_Pin_0~ GPIO_Pin_7 GPIO_Mode： 指定GPIO的模式，如常用的GPIO_Mode_Out_PP_Low_Fast、GPIO_Mode_In_PU_IT

GPIO_SetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint8_t GPIO_Pin)

GPIOx： GPIO外设组编号，如GPIOA、GPIOB。 GPIO_Pin： 指定引脚编号，取值范围为GPIO_Pin_0~ GPIO_Pin_7

GPIO_ResetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint8_t GPIO_Pin)

GPIOx： GPIO外设组编号，如GPIOA、GPIOB。 GPIO_Pin： 指定引脚编号，取值范围为GPIO_Pin_0~ GPIO_Pin_7

EXTI_SetPinSensitivity(EXTI_Pin_TypeDef EXTI_Pin, EXTI_Trigger_TypeDef EXTI_Trigger)

EXTI_Pin： 指定要打开中断功能的引脚号，取值范围为EXTI_Pin_0~ EXTI_Pin_7，分别对应GPIO_Pin_0~ GPIO_Pin_7 EXTI_Trigger： 指定中断触发条件，如常用的EXTI_Trigger_Falling、EXTI_Trigger_Rising

disableInterrupts()

该函数实际上是一个宏定义，用于关闭全局中断。

enableInterrupts()

该函数实际上是一个宏定义，用于打开全局中断。

注意：当触发中断时，cpu将自动跳转到中断函数，执行完中断函数后，重新返回main循环。如：PA7引脚产生中断时，cpu将进入stm8l15x_it.c的INTERRUPT_HANDLER(EXTI7_IRQHandler, 15)函数，执行完该函数后，cpu继续跳转到main循环。

4  实验步骤

- 使用Clion切换代码到“基础工程”版本。

- 启动IAR集成开发环境，选择【File】->【Open Workspace】，打开示例工程，如下图：

- 在code\Source\User目录下新建gpio.c和gpio.h，如下图所示：

- 右键【User】->【Add】->【Add Files..】，添加新建的gpio.c和gpio.h，如下图：

- 在gpio.c中完成gpio初始化，并编写led驱动：

#include "stm8l15x.h"

void gpioInit(void){

GPIO_Init(GPIOA, GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5, GPIO_Mode_Out_PP_Low_Fast);

}

void gpioTurnOnLed(unsigned char index){

if(index == 0){

GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4);

} else {

GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_5);

}

}

void gpioTurnOffLed(unsigned char index){

if(index == 0){

GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_4);

} else {

GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_5);

}

}

- 在gpio.h中添加以上函数声明：

#ifndef GPIO_H_

#define GPIO_H_

void gpioInit(void);

void gpioTurnOnLed(unsigned char index);

void gpioTurnOffLed(unsigned char index);

#endif

- 在main函数中调用以上函数：

#include <stdio.h>

#include "stm8l15x.h"

#include "stm8_eval.h"

#include "gpio.h"

void main(void) {

CLK_SYSCLKDivConfig(CLK_SYSCLKDiv_1);

gpioInit();

gpioTurnOffLed(0);

gpioTurnOffLed(1);

gpioTurnOnLed(0);

while (1) {

}

}

- 编译并烧写程序到实验平台，观察实验结果。

- 在gpio.c中添加PA7的初始化，并打开外部中断和总中断：

void gpioInit(void){

disableInterrupts();

GPIO_Init(GPIOA, GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5, GPIO_Mode_Out_PP_Low_Fast);

GPIO_Init(GPIOA, GPIO_Pin_7, GPIO_Mode_In_PU_IT);

EXTI_SetPinSensitivity(EXTI_Pin_7, EXTI_Trigger_Falling);

enableInterrupts();

}

- 打开stm8l15x_it.c，加入gpio.h头文件，找到INTERRUPT_HANDLER(EXTI7_IRQHandler, 15)函数，加入对gpio操作的代码：

#include "gpio.h"

unsigned char flag = 1;

INTERRUPT_HANDLER(EXTI7_IRQHandler, 15)

{

if(flag == 0){

gpioTurnOnLed(0);

flag = 1;

} else {

gpioTurnOffLed(0);

flag = 0;

}

EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_IT_Pin7);

}

- 编译并烧写程序到实验平台。

5  实验结果

多次按下“开门检测”按钮，观察红色LED是否亮灭交替变化。