实验四、RTC实验

1  实验目的

掌握stm8单片机RTC的使用。

2  实验内容

1、打开“usart示例”工程。

2、建立一个rtc.c源文件和一个rtc.h头文件，并添加到工程中。

3、编写代码，初始化RTC。

4、编写代码，在初始化RTC后设置RTC的日期和时间。

5、编写代码，读取RTC时间，并输出到串口。

6、编译工程，验证执行结果。

3  实验原理

实时时钟（RTC）可以提供精确的时间，或者为电子系统提供精确的时间基准。相比单片机的定时器，RTC具有更高的精度、更低的功耗。只要持续给RTC供电，就能够从RTC里面的寄存器读取现在的年月日周时分秒。

stm8内部集成了一个低功耗定时器/计数器。它的特性如下：

- 采用六个字节BCD格式数值表示秒，分钟，小时（12/24小时），日期，月，年；

- 可自动校准平/闰年、30和31天的月份；

- 日历可以在1到32767个RTC时钟脉冲之间进行校正，从而可以与主时钟异步;

- 提供数字校准，可达+/- 0.5ppm的精度;

- 具有暂停功能，提供可编程的警报和可编程的定期中断;

在大部分应用中，只使用了RTC的计时和定时中断功能，通过标准库提供的函数，就可以达到该目的。本实验中需要用到标准库的stm8l15x_clk.c和stm8l15x_rtc.c，用到的函数列表如下：

| 文件 | 函数 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| stm8l15x_clk.c | CLK_RTCClockConfig () | 配置RTC时钟源 |
|  | CLK_GetFlagStatus () | 检查系统时钟标识 |
|  | CLK_PeripheralClockConfig | 打开RTC时钟 |
| stm8l15x_usart.c | RTC_Init() | 初始化RTC |
|  | RTC_SetDate() | 设置RTC日期 |
|  | RTC_SetTime() | 设置RTC时间 |
|  | RTC_WaitForSynchro() | 等待RTC同步日期和时间 |
|  | RTC_GetDate() | 获取日期 |
|  | RTC_GetTime() | 获取时间 |

各函数参数解析如下：

CLK_RTCClockConfig(CLK_RTCCLKSource_TypeDef CLK_RTCCLKSource, CLK_RTCCLKDiv_TypeDef CLK_RTCCLKDiv)

CLK_RTCCLKSource： 指定RTC时钟源，如: CLK_RTCCLKSource_LSE。 CLK_RTCCLKDiv： 指定时钟源的分频系数，如：CLK_RTCCLKDiv_1。

CLK_GetFlagStatus(CLK_FLAG_TypeDef CLK_FLAG)

CLK_FLAG： 指定要检查的标识，如：CLK_FLAG_LSERDY。

CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_TypeDef CLK_Peripheral, FunctionalState NewState)

CLK_Peripheral： 指定外设编号，如: CLK_Peripheral_RTC。 NewState： 是否打开定时器的时钟，取值为ENABLE或DISABLE。

RTC_Init(RTC_InitTypeDef* RTC_InitStruct)

RTC_InitStruct： RTC初始化结构体指针，该结构体定义如下： typedef struct{ // RTC_HourFormat_24 / RTC_HourFormat_12 RTC_HourFormat_TypeDef RTC_HourFormat; uint8_t RTC_AsynchPrediv;//异步预分频，取值范围：0x00~0x7F uint16_t RTC_SynchPrediv;//同步预分频，取值范围：0x0000~0x7FFF }RTC_InitTypeDef;

RTC_SetDate(RTC_Format_TypeDef RTC_Format, RTC_DateTypeDef* RTC_DateStruct)

RTC_Format： 指定设置的日期格式，如：RTC_Format_BIN。 RTC_DateStruct: 日期结构体指针，该结构体定义如下： typedef struct{ RTC_Weekday_TypeDef RTC_WeekDay;//星期，如：RTC_Weekday_Tuesday RTC_Month_TypeDef RTC_Month;//月，如：RTC_Month_March uint8_t RTC_Date;//日，采用二进制格式时，取值范围为1~31 uint8_t RTC_Year;//年，采用二进制格式时，取值范围为0~99 }RTC_DateTypeDef;

RTC_SetTime(RTC_Format_TypeDef RTC_Format, RTC_TimeTypeDef* RTC_TimeStruct)

RTC_Format： 指定设置的日期格式，如：RTC_Format_BIN。 RTC_TimeStruct: 时间结构体指针，该结构体定义如下： typedef struct { uint8_t RTC_Hours;//采用二进制格式时，如果RTC设置为12小时制，则该字段取值范围为1~12，如果RTC设置为24小时制，则该字段取值范围为0~23。 uint8_t RTC_Minutes; //采用二进制格式时,该字段取值范围为0~59。 uint8_t RTC_Seconds;// 采用二进制格式时,该字段取值范围为0~59。 RTC_H12_TypeDef RTC_H12;//取值为RTC_H12_AM或RTC_H12_PM }RTC_TimeTypeDef;

RTC_WaitForSynchro(void)

在以下情况下，需要调用该函数： 当cpu从低功耗模式唤醒时，要读取当前时间； 调用了RTC_SetTime()和RTC_SetDate()函数之后。

RTC_GetDate(RTC_Format_TypeDef RTC_Format, RTC_DateTypeDef* RTC_DateStruct)

RTC_Format： 指定设置的日期格式，如：RTC_Format_BIN。 RTC_DateStruct: 日期结构体指针。

RTC_GetTime(RTC_Format_TypeDef RTC_Format, RTC_TimeTypeDef* RTC_TimeStruct)

RTC_Format： 指定设置的日期格式，如：RTC_Format_BIN。 RTC_TimeStruct: 时间结构体指针。

4  实验步骤

- 使用Clion切换代码到“usart示例”版本。

- 启动IAR集成开发环境，选择【File】->【Open Workspace】，打开该工程，如下图：

- 在code\Source\User目录下新建rtc.c和rtc.h，如下图所示：

- 右键【User】->【Add】->【Add Files..】，添加新建的rtc.c和rtc.h，如下图：

- 在rtc.c中完成RTC初始化：

#include <stdio.h>

#include "stm8l15x.h"

#include "rtc.h"

void RTC_init(void) {

RTC_DeInit();

CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_RTC,ENABLE);

CLK_LSEConfig(CLK_LSE_ON);

while (CLK_GetFlagStatus(CLK_FLAG_LSERDY) == RESET);

CLK_RTCClockConfig(CLK_RTCCLKSource_LSE,CLK_RTCCLKDiv_1);

while (RTC_WaitForSynchro() != SUCCESS);

RTC_InitTypeDef rtcInit;

rtcInit.RTC_HourFormat = RTC_HourFormat_24;

rtcInit.RTC_AsynchPrediv = 0x7F;

rtcInit.RTC_SynchPrediv = 0xFF;

RTC_Init(&rtcInit);

}

- 在rtc.c中实现日期的设置和读取函数：

DateTime getTime(void){

DateTime time;

RTC_GetTime(RTC_Format_BIN, &time.rtcTime);

RTC_GetDate(RTC_Format_BIN, &time.rtcDate);

return time;

}

void RTCSetTime(DateTime time){

RTC_SetDate(RTC_Format_BIN, &time.rtcDate);

RTC_SetTime(RTC_Format_BIN, &time.rtcTime);

while (RTC_WaitForSynchro() != SUCCESS);

}

- 在rtc.c中实现日期的打印函数：

unsigned char timeString[9];   //时间数组

unsigned char dateString[11];  //日期数组

void updateTime(void){

RTC_DateTypeDef rtcDate;

RTC_TimeTypeDef rtcTime;

RTC_GetTime(RTC_Format_BIN, &rtcTime);

RTC_GetDate(RTC_Format_BIN, &rtcDate);

dateString[0] = '2';

dateString[1] = '0';

dateString[2] = (unsigned char)rtcDate.RTC_Year / 10 + 48;//48-‘0’

dateString[3] = (unsigned char)rtcDate.RTC_Year % 10 + 48;

dateString[4] = '-';

dateString[5] = (unsigned char)rtcDate.RTC_Month / 10 + 48;

dateString[6] = (unsigned char)rtcDate.RTC_Month % 10 + 48;

dateString[7] = '-';

dateString[8] = (unsigned char)rtcDate.RTC_Date / 10 + 48;

dateString[9] = (unsigned char)rtcDate.RTC_Date % 10 + 48;

dateString[10] = '\0';

timeString[0] = (unsigned char)rtcTime.RTC_Hours / 10 + 48;

timeString[1] = (unsigned char)rtcTime.RTC_Hours % 10 + 48;

timeString[2] = ':';

timeString[3] = (unsigned char)rtcTime.RTC_Minutes / 10 + 48;

timeString[4] = (unsigned char)rtcTime.RTC_Minutes % 10 + 48;

timeString[5] = ':';

timeString[6] = (unsigned char)rtcTime.RTC_Seconds / 10 + 48;

timeString[7] = (unsigned char)rtcTime.RTC_Seconds % 10 + 48;

timeString[8] = '\0';

}

void printDateTime(void){

updateTime();

printf("%s %s\r\n", dateString, timeString);

}

- 在rtc.h中声明DateTime结构体定义和以上函数：

#ifndef RTC_H_

#define RTC_H_

typedef struct{

RTC_DateTypeDef rtcDate;

RTC_TimeTypeDef rtcTime;

}DateTime;

void RTC_init(void);

DateTime getTime(void);

void RTCSetTime(DateTime dateTime);

void printDateTime(void);

#endif

- 修改main.c，增加timer4Init函数的调用，增加USART1_Config函数的调用，并在主循环中每500毫秒打印一次当前日期时间：

#include <stdio.h>

#include "stm8l15x.h"

#include "stm8_eval.h"

#include "gpio.h"

#include "timer4.h"

#include "usart.h"

#include "rtc.h"

void main(void) {

CLK_SYSCLKDivConfig(CLK_SYSCLKDiv_1);

gpioInit();

gpioTurnOffLed(0);

gpioTurnOffLed(1);

USART1_Config();

tim4Init();

RTC_init();

DateTime dateTime;

RTC_DateStructInit(&dateTime.rtcDate);

dateTime.rtcDate.RTC_Date = 22;

dateTime.rtcDate.RTC_Month = RTC_Month_March;

dateTime.rtcDate.RTC_Year = 21;

RTC_TimeStructInit(&dateTime.rtcTime);

dateTime.rtcTime.RTC_Hours = 14;

dateTime.rtcTime.RTC_Minutes = 7;

dateTime.rtcTime.RTC_Seconds = 0;

RTCSetTime(dateTime);

while (1) {

printDateTime();

Delay_ms(500);

}

}

- 修改stm8l15x_it.c，在NTERRUPT_HANDLER(RTC_CSSLSE_IRQHandler, 4)中断服务函数中清除RTC中断标志：

INTERRUPT_HANDLER(RTC_CSSLSE_IRQHandler, 4)

{

RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_WUT);

}

- 编译并烧写程序到实验平台。

5  实验结果

打开串口调试助手，选择实验平台的log串口，配置波特率为115200，点击“打开串口”。

串口调试助手中将收到以下信息，说明日期时间设置和读取成功：