实验五、单片机低功耗实验

1  实验目的

学习单片机低功耗软件实现方法。

2  实验内容

1、打开“rtc示例”工程。

3、编写代码，打开RTC唤醒中断。

4、编写代码，在主函数中循环进入休眠，并在RTC唤醒后打印当前时间。

5、编译工程，验证是否每秒打印一次当前时间。

3  实验原理

在智能锁应用场景中，要求电路工作在低功耗状态。对于主控芯片，大部分时间处于休眠状态，只有当有需要时才进入正常工作状态，这样就可以达到低功耗的目的。

设计单片机运行状态图如上图所示，系统刚启动时，进入工作状态，当任务执行完成后，进入休眠状态，暂停程序的执行。当用户有操作，如按下键盘按键、按下指纹等，单片机马上唤醒并进入工作状态，这样达到降低平均功耗的目的。

根据以上分析，设计智能锁应用程序主流程如下图所示。首先进行系统初始化，然后逐个处理所有事件及任务，最后进入休眠。单片机进入休眠后，由外部中断或者RTC中断唤醒并继续处理系统中产生的事件，如此循环。

4  实验步骤

- 使用Clion切换代码到“rtc示例”版本。

- 启动IAR集成开发环境，选择【File】->【Open Workspace】，打开该工程，如下图：

- 修改rtc.c，打开rtc唤醒中断：

void RTC_init(void) {

RTC_DeInit();

CLK_PeripheralClockConfig(CLK_Peripheral_RTC,ENABLE);

CLK_LSEConfig(CLK_LSE_ON);

while (CLK_GetFlagStatus(CLK_FLAG_LSERDY) == RESET);

CLK_RTCClockConfig(CLK_RTCCLKSource_LSE,CLK_RTCCLKDiv_1);

while (RTC_WaitForSynchro() != SUCCESS);

RTC_WakeUpCmd(DISABLE);

RTC_WakeUpClockConfig(RTC_WakeUpClock_CK_SPRE_16bits);

RTC_ITConfig(RTC_IT_WUT, ENABLE);

RTC_SetWakeUpCounter(0);

RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_WUT);

RTC_WakeUpCmd(ENABLE);

RTC_InitTypeDef rtcInit;

rtcInit.RTC_HourFormat = RTC_HourFormat_24;

rtcInit.RTC_AsynchPrediv = 0x7F;

rtcInit.RTC_SynchPrediv = 0xFF;

RTC_Init(&rtcInit);

}

- 修改main.c，去掉tim4Init()函数的调用，并把Delay_ms函数改为wfi()，实现一秒打印一次当前时间：

#include <stdio.h>

#include "stm8l15x.h"

#include "stm8_eval.h"

#include "gpio.h"

#include "timer4.h"

#include "usart.h"

#include "rtc.h"

void main(void) {

CLK_SYSCLKDivConfig(CLK_SYSCLKDiv_1);

gpioInit();

gpioTurnOffLed(0);

gpioTurnOffLed(1);

USART1_Config();

RTC_init();

DateTime dateTime;

RTC_DateStructInit(&dateTime.rtcDate);

dateTime.rtcDate.RTC_Date = 22;

dateTime.rtcDate.RTC_Month = RTC_Month_March;

dateTime.rtcDate.RTC_Year = 21;

RTC_TimeStructInit(&dateTime.rtcTime);

dateTime.rtcTime.RTC_Hours = 14;

dateTime.rtcTime.RTC_Minutes = 7;

dateTime.rtcTime.RTC_Seconds = 0;

RTCSetTime(dateTime);

while (1) {

printDateTime();

wfi();

}

}

- 编译并烧写程序到实验平台。

5  实验结果

打开串口调试助手，选择实验平台的log串口，配置波特率为115200，点击“打开串口”。

实验结果应与“rtc示例”实验相同，即每秒从log串口打印一次当前时间。