实验二、电机驱动实验

1  实验目的

设计一个电机驱动，实现开锁/上锁功能。

2  实验内容

1、打开“led驱动”工程。

2、添加door模块到工程中。

3、编写代码，在board中实现电机控制引脚的初始化。

4、编写代码，实现电机开锁，5秒后自动上锁。

5、编译工程，验证电机驱动是否成功运行。

3  实验原理

（1）电机驱动原理

本实验平台集成了智能锁中的开锁离合电机，该电机为直流电机，驱动原理如下图所示。一般使用‘H桥’控制直流电机的正反转，当电流从电机左边流向右边时，电机正转；当电流从电机右边流向左边时电机反转。

通过控制电机的正反转来实现开锁/上锁，电机部分原理图如下图所示，由于单片机无法直接驱动电机，所以增加了电机驱动芯片MX608E电机驱动芯片，另外增加了电机电源开关，用于紧急情况关闭电机。

下图是MX608E芯片的真值表和典型波形示意图，由图可知通过控制MX608E的INA、INB的电平，就能使芯片的OUTA、OUTB输出不同的电压，从而控制电机转动。

（2）软件设计

电机驱动软件功能需求为开锁5秒后自动上锁，所以需要控制电机正转和反转，同时需要定时器计时5秒。设计电机状态图如下图所示：

电机初始状态为‘空闲’；当执行开锁时，切换到‘开锁’状态；开锁完成后，切换到‘等待’状态，等待用户手动开门；等待5秒后，切换到‘上锁’并自动执行上锁动作；上锁完成后，状态重新回到‘空闲’。

4  实验步骤

- 使用Clion切换代码到“led驱动”版本。

- 启动IAR集成开发环境，选择【File】->【Open Workspace】，打开该工程，如下图：

- 在driver目录下添加door.c和door.h，如下图所示：

- 在工程中右键【driver】->【Add】->【Add Files..】，添加door.c和door.h到工程中，如下图：

- 在door.c中加入以下代码：

#include "stm8l15x.h"

#define NO_ACTION 0

#define ACTION_UNLOCK 1

#define ACTION_DOOR_OPEN_DELAY 2

#define ACTION_LOCK 3

#define MOTOR_ACTION_TIME 100

#define DOOR_OPEN_DELAY_TIME 5000

static unsigned int timeCounter = 0;

static unsigned char doorAction = NO_ACTION;

void unlockDoor(void){

timeCounter = 0;

if(doorAction != NO_ACTION)return;

/*请在此doorAction 为 ACTION_UNLOCK*/

}

void doorProcess(void){

switch(doorAction){

case NO_ACTION:

break;

case ACTION_UNLOCK:

/*请在此实现电机正转*/

if(++timeCounter > MOTOR_ACTION_TIME){

doorAction = ACTION_DOOR_OPEN_DELAY;

timeCounter = 0;

/*请在此实现停止电机转动*/

}

break;

case ACTION_DOOR_OPEN_DELAY:

if(++timeCounter > DOOR_OPEN_DELAY_TIME){

doorAction = ACTION_LOCK;

timeCounter = 0;

}

break;

case ACTION_LOCK:

/*请在此实现电机反转*/

if(++timeCounter > MOTOR_ACTION_TIME){

doorAction = NO_ACTION;

timeCounter = 0;

/*请在此实现停止电机转动*/

}

break;

default:

/*请在此实现停止电机转动*/

doorAction = NO_ACTION;

break;

}

}

- 在door.h中加入以上函数声明：

#ifndef DOOR_H

#define DOOR_H

void unlockDoor(void);

void doorProcess(void);

#endif

- 在stm8l15x_it.c中的INTERRUPT_HANDLER(TIM4_UPD_OVF_TRG_IRQHandler, 25)函数中加入doorProcess函数的调用：

#include "door.h"

INTERRUPT_HANDLER(TIM4_UPD_OVF_TRG_IRQHandler, 25)

{

systemTimeTick();

ledProgress();

doorProcess();

TIM4_ClearITPendingBit(TIM4_IT_Update);

}

- 修改board.c，在boardInit函数中初始化电机IO：

void boardInit(void){

//开锁成功/失败提示灯

GPIO_Init(GPIOA, GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5, GPIO_Mode_Out_PP_Low_Fast);

//键盘灯

GPIO_Init(GPIOB, GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 |

GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7,

GPIO_Mode_Out_PP_Low_Fast);

GPIO_Init(GPIOD, GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_2, GPIO_Mode_Out_PP_Low_Fast);

GPIO_Init(GPIOF, GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_0, GPIO_Mode_Out_PP_Low_Fast);

ledInit();

tim4Init();

/*请在此初始化电机驱动IO*/

}

- 修改main函数，调用一次unlockDoor函数。

#include <stdio.h>

#include "stm8l15x.h"

#include "stm8_eval.h"

#include "board.h"

#include "led.h"

#include "door.h"

void main(void) {

CLK_SYSCLKDivConfig(CLK_SYSCLKDiv_1);

boardInit();

/* 请在此调用unlockDoor函数，实现一次开锁 */

while (1) {

}

}

5  实验结果

重启单片机，将执行一次开锁动作。

6  提高实验

实现通过串口接收开锁。