实验三、语音芯片驱动实验

1  实验目的

设计语音芯片驱动，实现播放语音功能。

2  实验内容

1、打开“电机驱动”工程。

2、添加sound模块到工程中。

3、编写代码，在board中实现nv080c语音芯片通信引脚的初始化。

4、编写代码，实现播放语音。

5、编译工程，验证nv080c芯片驱动是否成功运行。

3  实验原理

本实验平台集成了语音播报功能，可用于提示用户操作是否成功、紧急情况时播放报警声音等等。采用nv080c语音芯片来实现这一功能，该芯片具有以下特点：

- 用户主控MCU可控制任意段语音的触发播放及停止；

- 语音时长可选20秒、40秒、80秒、180秒和520秒；

- 内置一组PWM输出器可直推0.5W喇叭，支持13bit的DAC输出，可外接功放；

- 支持和弦MIDI播放；

- 外围电路简单，只需一个耦合电容；

- 静态电流小于2uA；

nv080c芯片引脚如下图所示：

nv080c封装引脚对应表如下表所示：

| 封装引脚 | 引脚标号 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | PB0 | KEY按键/BUSY信号输出 |
| 2 | PA0 | 按键脚/串口时钟线 |
| 3 | PA1 | 按键脚/串口数据输入 |
| 4 | PWM1/DAC | 喇叭直推0.5W，DAC输出 |
| 5 | PWM2 | 喇叭直推0.5W，DAC输出时需接VDD |
| 6 | VDD | 正电源2V~4.5V |
| 7 | GND | 地 |
| 8 | VPP | 编程电源，使用时悬空 |

本实验平台nv080c芯片部分电路如下图所示，nv080c的PB0（BUSY）、PA0（串口时钟线）、PA1（串口数据输入）分别连接到单片机PD1、PD0、PE5引脚。

nv080c的两线串口驱动方式为：两线串口一共占用2个IO端口，一个时CLK时钟信号，一个是SDA数据信号。头码为4ms到6ms之间的低电平。单个bit时钟周期为80us~1320us之间，建议单个bit时钟周期为680us比较稳定。一个完整的数据为1byte。

使用以上方式发送一个字节给nv080c，则芯片开始播放该字节所表示的对应地址语音，地址表如下表所示：

| 地址 | 数据 | 语音内容 |
| --- | --- | --- |
| 00H | 1 | 系统设置 |
| 01H | 2 | 语音设置 |
| 02H | 3 | wifi配置 |
| 03H | 4 | 开始配置wifi |
| 04H | 5 | wifi配置成功 |
| 05H | 6 | wifi配置失败 |
| 06H | 7 | 恢复出厂设置 |
| 07H | 8 | 用户管理 |
| 08H | 9 | 添加普通用户 |
| 09H | 10 | 添加管理员 |
| 0AH | 11 | 编辑用户 |
| 0BH | 12 | 删除用户 |
| 0CH | 13 | 删除用户成功 |
| 0DH | 14 | 请输入密码 |
| 0EH | 15 | 请再次输入密码 |
| 0FH | 16 | 请移开手指 |
| 10H | 17 | 请再次按压指纹 |
| 11H | 18 | 请再次按压指静脉 |
| 12H | 19 | 列表为空 |
| 13H | 20 | 操作成功 |
| 14H | 21 | 操作失败 |
| 15H | 22 | 时间设置 |
| 16H | 23 | 点击1 |
| 17H | 24 | 点击2 |
| 18H | 25 | 报警1 |
| 19H | 26 | 报警2 |
| 1AH | 27 | 门铃 |
| 1BH | 28 | 失败提示1 |
| 1CH | 29 | 失败提示2 |
| 1DH | 30 | 提示音1 |
| 1EH | 31 | 提示音2 |
| 1FH | 32 | 正确1 |
| 20H | 33 | 正确2 |

4  实验步骤

- 使用Clion切换代码到“电机驱动”版本。

- 启动IAR集成开发环境，选择【File】->【Open Workspace】，打开该工程，如下图：

- 在driver目录下添加sound.c和sound.h，如下图所示：

- 右键【driver】->【Add】->【Add Files..】，添加sound.c和sound.h到工程中，如下图：

- 在sound.c中加入驱动代码：

#include "stm8l15x.h"

static void soundDelay(int dly){

int i,j;

for(i=0;i<dly;i++){

for(j=0;j<500;j++);

}

}

unsigned char playSound(unsigned char index){

unsigned char i;

GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_0);

soundDelay(5);

for(i=0;i<8;i++){

GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_0);

if(index & 0x01){GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_5);

}else{GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_5);}

index >>= 1;

soundDelay(1);

GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_0);

soundDelay(1);

}

return 1;

}

- 在sound.h中加入playSound函数声明：

#ifndef SOUND_H_

#define SOUND_H_

unsigned char playSound(u8 index);

#endif

- 修改board.c，在boardInit函数中初始化nv040c数据通信IO引脚：

void boardInit(void){

//开锁成功/失败提示灯

GPIO_Init(GPIOA, GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5, GPIO_Mode_Out_PP_Low_Fast);

//键盘灯

GPIO_Init(GPIOB, GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 |

GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 | GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7,

GPIO_Mode_Out_PP_Low_Fast);

GPIO_Init(GPIOD, GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_2, GPIO_Mode_Out_PP_Low_Fast);

GPIO_Init(GPIOF, GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_0, GPIO_Mode_Out_PP_Low_Fast);

ledInit();

tim4Init();

//door

GPIO_Init(GPIOG , GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5 , GPIO_Mode_Out_PP_Low_Fast);

//sound

/*请在此初始化nv080c数据通信IO引脚*/

}

- 修改main函数，调用一次playSound函数。

#include <stdio.h>

#include "stm8l15x.h"

#include "stm8_eval.h"

#include "board.h"

#include "led.h"

#include "door.h"

#include "sound.h"

void main(void) {

CLK_SYSCLKDivConfig(CLK_SYSCLKDiv_1);

boardInit();

/* 请在此调用playSound函数，实现一次语音播放 */

while (1) {

}

}

5  实验结果

重启单片机，将播放一次指定的语音内容。

6  提高实验

实现循环播放语音芯片中的全部声音。提示：使用语音芯片的BUSY信号，当语音芯片处于BUSY状态时，不能发送地址给语音芯片，否则会导致无法播放声音。