实验五、触摸模块驱动实验

1  实验目的

设计触摸模块驱动，实现12个触摸按键检测。

2  实验内容

1、打开“oled驱动”工程。

2、添加tsm12模块到工程中。

3、编写代码，在board中实现tsm12芯片初始化。

4、编写代码，实现从触摸模块读取键值。

5、编译工程，验证触摸模块驱动是否完成。

3  实验原理

本实验平台集成了12键触摸按键模块，可以实现0~9、‘*’和‘#’字符的输入，使用的触摸检测芯片是TSM12，TSM12是一个12通道电容式触摸传感器，具有以下特点：

- 可选单次或多次输出模式；

- 8级灵敏度可调；

- 多芯片应用同步功能；

- 可设置3种触摸强度检测（低、中、高）；

- 可通过外部电阻调节芯片内部频率；

- 可调响应时间和中断电平；

- 具备高频消噪电路；

- 通道1具备电源键功能，可用于手机等应用场合；

TSM12芯片封装如下图所示：

TSM12引脚定义如下表所示：

触摸模块原理图如下图所示。

更详细的芯片说明请参考《5.TSM12数据手册.pdf》。

TSM12芯片初始化过程如下图所示。

当用户触摸了按键时，TSM12芯片的INT引脚会输出下降沿，此时可以读取TSM12芯片的Output1、Output2和Output3寄存器以识别用户触摸的按键。设计触摸模块的驱动如下图所示。

4  实验步骤

- 使用Clion切换代码到“oled驱动”节点。

- 启动IAR集成开发环境，选择【File】->【Open Workspace】，打开该工程，如下图：

- 在driver目录下添加tsm12.c和tsm12.h，如下图所示：

- 右键【driver】->【Add】->【Add Files..】，添加tsm12.c和tsm12.h到工程中，如下图：

- 在tsm12.c中加入IIC驱动代码：

#include "stm8l15x.h"

#include "timer4.h"

#include "tsm12.h"

void I2C_Delay(void) {

u32 i;

for (i = 0; i < 10; i++);

}

void delay(unsigned int dly) {

u32 i;

for (i = 0; i < dly; i++);

}

void iicInit(void) {

SCL_SET();

SDA_SET();

TSM12_I2C_DISABLE();

}

void I2C_Start(void) {

SDA_SET();

SCL_SET();

I2C_Delay();

SDA_CLR();

I2C_Delay();

}

void I2C_Stop(void) {

SDA_CLR();

SCL_SET();

I2C_Delay();

SDA_SET();

I2C_Delay();

}

unsigned char I2C_SendByte(unsigned char data) {

signed char i;

unsigned char ack;

SCL_CLR();

for (i = 7; i >= 0; i--) {

if (0 != (data & (1 << i))){SDA_SET();}

else {SDA_CLR();}

I2C_Delay();

SCL_SET();

I2C_Delay();

SCL_CLR();

I2C_Delay();

}

SDA_SET();

I2C_Delay();

SDA_IN();

SCL_SET();

I2C_Delay();

if (SDA_READ()) {ack = 0;}

else { ack = 1;}

SCL_CLR();

I2C_Delay();

SDA_OUT();

return ack;

}

unsigned char I2C_RecvByte(unsigned char ack) {

signed char i;

unsigned char data = 0;

SDA_SET();

SCL_CLR();

SDA_IN();

for (i = 7; i >= 0; i--) {

SCL_SET();

I2C_Delay();

if (SDA_READ()){ data |= (1 << i); }

SCL_CLR();

I2C_Delay();

}

SDA_OUT();

if (1 == ack) { SDA_CLR();}

else { SDA_SET(); }

I2C_Delay();

SCL_SET();

I2C_Delay();

SCL_CLR();

I2C_Delay();

return data;

}

- 在tsm12.c中加入tsm12初始化及读写寄存器代码：

unsigned char TSM12_Write_Byte(unsigned char REG_Address, unsigned char REG_data) {

I2C_Start();

if (I2C_SendByte(TSM12_Slave_Adress) == 0){return 0;}

if (I2C_SendByte(REG_Address) == 0){return 0;}

if (I2C_SendByte(REG_data) == 0){return 0;}

I2C_Stop();

delay(50);

return 1;

}

unsigned char TSM12_Read_Byte(unsigned char REG_Address) {

unsigned char data;

I2C_Start();

I2C_SendByte(TSM12_Slave_Adress);

I2C_SendByte(REG_Address);

I2C_Start();

I2C_SendByte(TSM12_Slave_Adress | 0x01);

data = I2C_RecvByte(0);

I2C_Stop();

return data;

}

void tsm12Init(void) {

iicInit();

TSM12_I2C_ENABLE();

Delay_ms(400);

TSM12_Write_Byte(CTRL2, 0x0F);

TSM12_Write_Byte(CTRL2, 0x07);//enable sleep mode

TSM12_Write_Byte(SENS1, 0x77);// 9, 6

TSM12_Write_Byte(SENS2, 0x77);// 3, #

TSM12_Write_Byte(SENS3, 0x77);// 8, 5

TSM12_Write_Byte(SENS4, 0x77);// 2, 0

TSM12_Write_Byte(SENS5, 0x77);// *, 1

TSM12_Write_Byte(SENS6, 0x77);// 4, 7

TSM12_Write_Byte(CTRL1, 0x8B);

TSM12_Write_Byte(REF_RST1, 0x00);

TSM12_Write_Byte(REF_RST2, 0x00);

TSM12_Write_Byte(CH_HOLD1, 0x00);//enable all channels

TSM12_Write_Byte(CH_HOLD2, 0x00);

TSM12_I2C_DISABLE();//TSM12 I2C disable

}

unsigned char TSM12_Read_Reg(unsigned char REG_Address) {

unsigned char temp;

TSM12_I2C_ENABLE();

delay(30);

temp = TSM12_Read_Byte(REG_Address);

TSM12_I2C_DISABLE();

return temp;

}

uint8_t touchFlag = 0;

void onTouchKeyEvent(void) {

touchFlag = 1;

}

- 在tsm12.c中加入读取键值代码：

unsigned char readTsm(void) {

uint8_t temp1, temp2, temp3;

uint8_t output_value = 0xff;

if (touchFlag == 0)return output_value;

touchFlag = 0;

temp1 = TSM12_Read_Reg(OUTPUT1);

temp2 = TSM12_Read_Reg(OUTPUT2);

temp3 = TSM12_Read_Reg(OUTPUT3);

if (temp1) {

if ((temp1 == 0x01) || (temp1 == 0x02) || (temp1 == 0x03)) output_value = 3;

if ((temp1 == 0x04) || (temp1 == 0x08) || (temp1 == 0x0C)) output_value = 6;

if ((temp1 == 0x10) || (temp1 == 0x20) || (temp1 == 0x30)) output_value = 9;

if ((temp1 == 0x40) || (temp1 == 0x80) || (temp1 == 0xC0)) output_value = 11;

}

if (temp2) {

if ((temp2 == 0x01) || (temp2 == 0x02) || (temp2 == 0x03)) output_value = 2;

if ((temp2 == 0x04) || (temp2 == 0x08) || (temp2 == 0x0C)) output_value = 5;

if ((temp2 == 0x10) || (temp2 == 0x20) || (temp2 == 0x30)) output_value = 8;

if ((temp2 == 0x40) || (temp2 == 0x80) || (temp2 == 0xC0)) output_value = 0;

}

if (temp3) {

if ((temp3 == 0x01) || (temp3 == 0x02) || (temp3 == 0x03)) output_value = 10;

if ((temp3 == 0x04) || (temp3 == 0x08) || (temp3 == 0x0C)) output_value = 7;

if ((temp3 == 0x10) || (temp3 == 0x20) || (temp3 == 0x30)) output_value = 4;

if ((temp3 == 0x40) || (temp3 == 0x80) || (temp3 == 0xC0)) output_value = 1;

}

return output_value;

}

- 在tsm12.h中加入函数声明。

#ifndef TSM12_H_

#define TSM12_H_

#define SENS1 0x02

#define SENS2 0x03

#define SENS3 0x04

#define SENS4 0x05

#define SENS5 0x06

#define SENS6 0x07

#define CTRL1 0x08

#define CTRL2 0x09

#define REF_RST1 0x0A

#define REF_RST2 0x0B

#define CH_HOLD1 0x0C

#define CH_HOLD2 0x0D

#define CAL_HOLD1 0x0E

#define CAL_HOLD2 0x0F

#define OUTPUT1 0x10

#define OUTPUT2 0x11

#define OUTPUT3 0x12

void tsm12Init(void);

void TSM12_Exit_Sleep_Mode(void);

void TSM12_Into_Sleep_Mode(void);

unsigned char TSM12_Read_Reg(unsigned char REG_Address);

#define I2C_GPIO GPIOD

#define I2C_SCL  GPIO_Pin_7

#define I2C_SDA  GPIO_Pin_6

#define I2C_INT   GPIO_Pin_5

#define I2C_EN   GPIO_Pin_4

#define TSM12_I2C_ENABLE()  GPIO_ResetBits(I2C_GPIO, I2C_EN)

#define TSM12_I2C_DISABLE() GPIO_SetBits(I2C_GPIO, I2C_EN)

#define SCL_SET()   GPIO_SetBits(I2C_GPIO, I2C_SCL)

#define SCL_CLR()   GPIO_ResetBits(I2C_GPIO, I2C_SCL)

#define SDA_SET()   GPIO_SetBits(I2C_GPIO, I2C_SDA)

#define SDA_CLR()   GPIO_ResetBits(I2C_GPIO, I2C_SDA)

#define SDA_READ()  GPIO_ReadInputDataBit(I2C_GPIO, I2C_SDA)

#define SCL_OUT() GPIO_Init(I2C_GPIO, I2C_SCL, GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast)

#define SDA_OUT() GPIO_Init(I2C_GPIO, I2C_SDA, GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast)

#define SDA_IN()  GPIO_Init(I2C_GPIO, I2C_SDA, GPIO_Mode_In_FL_No_IT)

#define TSM12_Slave_Adress 0xD0 //write

void onTouchKeyEvent(void);

unsigned char readTsm(void);

#endif

- 修改stm8l15x_it.c的INTERRUPT_HANDLER(EXTI5_IRQHandler, 13)函数，发生触摸中断时调用onTouchKeyEvent函数。

#include "tsm12.h"

INTERRUPT_HANDLER(EXTI5_IRQHandler, 13)

{

onTouchKeyEvent();

EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_IT_Pin5);

}

- 修改board.c中的boardInit函数，加入TSM12芯片初始化。

#include "stm8l15x.h"

#include "led.h"

#include "timer4.h"

#include "oled.h"

#include "tsm12.h"

void boardInit(void){

….

//TSM12

GPIO_Init(GPIOD, GPIO_Pin_7, GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast);

GPIO_Init(GPIOD, GPIO_Pin_6, GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast);

GPIO_Init(GPIOD, GPIO_Pin_4, GPIO_Mode_Out_PP_High_Fast);

/*配置外部中断*/

disableInterrupts();

GPIO_Init(GPIOD, GPIO_Pin_5,  GPIO_Mode_In_FL_IT);

EXTI_SetPinSensitivity(EXTI_Pin_5, EXTI_Trigger_Falling);

enableInterrupts();

tsm12Init();

}

- 修改main函数，在main函数中实现读取按键，并闪烁该按键对应的led。

#include <stdio.h>

#include "stm8l15x.h"

#include "stm8_eval.h"

#include "board.h"

#include "led.h"

#include "door.h"

#include "sound.h"

#include "oled.h"

#include "tsm12.h"

void main(void) {

CLK_SYSCLKDivConfig(CLK_SYSCLKDiv_1);

boardInit();

display_GB2312_string(0,0,"智能锁实践", 0);

while (1) {

/*请在此实现循环读取触摸按键，并闪烁对应的led灯；当按下“#”键时执行开锁。

注意：当没有检测到按键时，readTsm函数将返回0xff*/

}

}

5  实验结果

重启单片机，按下任意一个触摸按键，对应的led灯将闪烁一次。当按下“#”键时执行开锁。

6  提高实验

把读取到的键值显示在oled上。