实验九、NB模块驱动实验

1  实验目的

设计NB模块驱动，实现无线通信功能。

2  实验内容

1、打开基础工程。

2、添加nb模块到工程中。

3、编写代码，在board中实现NB模块初始化。

4、编写代码，通过NB模块实现连接有人云服务器，通过该服务器实现远程开锁功能。

5、编译工程，验证NB模块驱动是否完成。

3  实验原理

NB-IOT是窄带物联网（Narrow BandInternetof Things）的简写，具有以下特点：

- 强链接，比现有技术提高50-100倍的接入数量，满足大量设备联网需求。

- 高覆盖，比LTE提升 20dBm 增益，适合地下车库，深井等应用场景。

- 低功耗，超低的功耗可以将电池供电使用时间提升到数年之久。

- 低成本，复用现有基站设备，相比LoRa无需重新建网，节省成本。

WH-NB75是上海稳恒电子2017年推出的M2M产品。支持移动、联通、电信NB-IoT网络接入。封装兼容有人的7S3、7S4产品。该产品支持CoAP协议和UDP协议，通过简单配置既可以实现串口到网络的双向数据透明传输，方便用户快速的搭建服务器平台。

WH-NB75的规格参数如下图所示：

WH-NB75产品特性如下：

- 插针式封装，便于嵌入开发；

- 与多款有人模块硬件封装兼容，减少更换成本；

- 支持2路简单透传，支持6路指令传输；

- 支持1路COAP透传；

- 支持注册包功能；

- 支持心跳包功能；支持3GPP标准指令集和稳恒扩展指令集；

使用NB模块的通信结构图如下图所示，数据发送终端使用串口与NB模块通信，NB模块通过NB-IOT基站连接UDP服务器，并作为数据透传中介，把终端与UDP服务器之间的数据进行相互透传，实现终端联网功能。

在本实验中，上图中的“终端”对应的是本智能锁实验平台，“UDP服务器”对应的是有人云服务器（http://cloud.usr.cn/）。本实验要实现的功能是使用NB模块连接有人云服务器，并在有人云服务器中下发开锁命令，终端收到命令后执行开锁动作。

WH-NB75与主板连接电路图如下图所示，由于stm8串口资源有限，WH-NB75与ESP32模块共用一个stm8串口，通过自锁开关来选择stm8连接到WH-NB75或者ESP32。

（1）WH-NB75 AT命令

WH-NB75采用AT命令的方式与单片机通信，该模块的命令非常多，为了简化实验，本实验中只用了关键的几个命令：

| 指令 | 功能描述 |
| --- | --- |
| AT+NNMI | 数据到达提示 |
| AT+NMGS | 发送数据到 CDP 服务器 |
| AT+NMGR | 接收CDP服务器数据 |
| +NNMI | 有新的消息 |

1）AT+NNMI

当中断从CDP服务器接收到下行消息时，会显示新的消息标志。

|  | 说明 | 示例与备注 |
| --- | --- | --- |
| 功能 | 数据到达提示 | 接收到CDP服务器下发的消息 |
| 使用方法查询 | / |  |
| 查询 | AT+NNMI ? +NNMI：<status> OK | AT+NNMI? +NNMI:0 OK |
| 设置 | AT+NNMI=<status> OK | AT+NNMI=1 OK |
| 响应 | 当 AT+NNMI=1 +NNMI:<length>,<data> 当 AT+NNMI=2 +NNMI,通过AT+NMGR获取数据 |  |
| 参数 |  |  |
| <status> | 0 不显示 1 显示标志和数据 2 只显示标志 |  |

2）AT+ NMGS

该命令用于通过终端设备将数据发送到网络平台上（CDP服务器），最大数据长度为512字节，任何时候只有一个消息会被缓冲。

|  | 说明 | 示例与备注 |
| --- | --- | --- |
| 功能 | 发送数据到 CDP 服务器 |  |
| 使用方法查询 | / |  |
| 查询 | / |  |
| 设置 | AT+NMGS=<length>,<data> OK | AT+NMGS=3,AA11BB OK |
| 参数 |  |  |
| <length> | 发送数据长度，十进制 |  |
| <data> | 发送数据，HEX格式 |  |

3）AT+ NMGR

该命令用于读取最早的缓冲数据，并将其从缓冲区中删除，如果没有数据将不会收到命令响应，如果新的 数据标志(在+NNMI)被打开则接收到的数据将无法通过此命令获得。

|  | 说明 | 示例与备注 |
| --- | --- | --- |
| 功能 | 接收CDP服务器数据 |  |
| 使用方法查询 | / |  |
| 查询 | AT+NMGR <length>,<data> OK | AT+NMGR 5,48656C6C6F OK |
| 设置 | / |  |
| 参数 |  |  |
| <length> | 接收数据长度，十进制 |  |
| <data> | 发送数据，HEX格式，最大长度512字节 |  |

（2）在有人云平台中添加设备

登陆有人云，如下图所示：

点击“设备管理”->添加设备，输入设备名称、SN、IMEI，然后点击“下一步”，如下图所示。

选择数据透传，然后点击“确认添加”，如下图所示。

（3）软件设计

设计NB模块状态图如上图所示。系统启动后，状态为“初始化”；初始化完成后，切换到“使能消息通知”；使能消息通知完成后，切换到“登陆”状态并等待NB模块回应；NB模块回应数据发送成功后，切换状态到“等待登陆回应”；如果收到服务器返回的登陆回应，则说明登陆成功，切换状态到“空闲”，此时如果接收到开锁命令，则切换状态到“接收消息”命令执行完成后重新切换状态到“空闲”。

4  实验步骤

- 使用Clion切换代码到“指静脉识别模块驱动”节点。

- 启动IAR集成开发环境，选择【File】->【Open Workspace】，打开该工程，如下图：

- 在driver目录下添加nb.c和nb.h，如下图所示：

- 右键【User】->【Add】->【Add Files..】，添加nb.c和nb.h到工程中如下图所示：

- 在nb.c中加入WH-NB75模块驱动代码：

#include "stdio.h"

#include "stm8l15x.h"

#include <string.h>

#include "usart.h"

#include "TIM4.h"

#include "door.h"

typedef enum {

NB_INIT,

NB_SLEEP_A_WHILE,

NB_ENABLE_NOTIFY_MESSAGE,

NB_LOGIN,

NB_WAIT_LOGIN_RESPONSE,

NB_WAIT_MESSAGE,

NB_IDLE,

} NB73_Status;

#define NB_HEART_BEAT_PERIOD 10000

#define MAX_NB_WAIT_TIME 10000

#define NB_WAIT_TIME 5000

#define NB_RECEIVE_BUF_LEN 30

static unsigned char receiveBuf[NB_RECEIVE_BUF_LEN];

static unsigned char receiveBufLength = 0;

static unsigned char status = NB_INIT;

static u32 startTime = 0;

#define LOGIN_STR "login"

#define LOGIN_RESPONSE "loginOk"

#define UNLOCK_PASSWORD "888888"

void onNB73ReceiveByte(unsigned char byte) {

if (receiveBufLength < NB_RECEIVE_BUF_LEN) {

receiveBuf[receiveBufLength] = byte;

receiveBufLength++;

}

}

static void parseNBData(unsigned char *pNBData, unsigned char *outBuf, unsigned char *outLength){

unsigned char i=0,j,byte[2];

*outLength = 0;

do{

if(*pNBData < '0' || *pNBData > '9'){

pNBData++;

if(++i>NB_RECEIVE_BUF_LEN)return;

continue;

}else break;

}while(1);

i=2;

while(i>0){

i--;

if(*pNBData == ','){

pNBData++;

break;

}

*outLength = *outLength*10 + *pNBData - '0';

pNBData++;

}

for(i=0;i<*outLength*2;i+=2){

for(j=0;j<2;j++){

if(pNBData[i+j]>='0'&&pNBData[i+j]<='9'){

byte[j] = pNBData[i+j]-'0';

} else if(pNBData[i+j]>='A'&&pNBData[i+j]<='F'){

byte[j] = pNBData[i+j]-'A'+10;

} else if(pNBData[i+j]>='a'&&pNBData[i+j]<='f'){

byte[j] = pNBData[i+j]-'a'+10;

}

}

outBuf[i/2]=byte[0]<<4 | byte[1];

}

}

static void bytesToHexString(unsigned char *inBuf, unsigned char inLength, unsigned char *outBuf){

char i, hexArray[] = "0123456789ABCDEF";

for(i=0;i<inLength;i++){

outBuf[i*2] = hexArray[inBuf[i]>>4];

outBuf[i*2+1] = hexArray[inBuf[i]&0x0f];

}

outBuf[i*2]='\0';

}

void sendDataByNB(unsigned char *pData, unsigned char length){

unsigned char sendBuf[NB_RECEIVE_BUF_LEN]={0};

sendBytes(USART3, "AT+NMGS=", 8);

sprintf(sendBuf, "%d,", length);

sendBytes(USART3, sendBuf, strlen(sendBuf));

bytesToHexString(pData, length, sendBuf);

sprintf(sendBuf, "%s\r\n", sendBuf);

sendBytes(USART3, sendBuf, strlen(sendBuf));

}

static unsigned char checkIfReceivePackage(void) {

if (receiveBufLength > 2

&& receiveBuf[receiveBufLength - 2] == '\r'

&& receiveBuf[receiveBufLength - 1] == '\n') {

return 1;

}

return 0;

}

static void parseResult(void) {

if (strstr(receiveBuf, "[WH-NB73]") != 0) {//NB模块开机通知

status = NB_INIT;

receiveBufLength = 0;

memset(receiveBuf, 0, NB_RECEIVE_BUF_LEN);

return;

}

switch (status) {

case NB_ENABLE_NOTIFY_MESSAGE:

if (strstr(receiveBuf, "OK") != 0) {//开始登陆

sendDataByNB(LOGIN_STR, strlen(LOGIN_STR));

status = NB_LOGIN;

startTime = Timer_GetTickCount();

}

break;

case NB_LOGIN:

if (strstr(receiveBuf, "+NNMI") != 0) {//收到服务器消息

sendBytes(USART3, "AT+NMGR\r\n", 9);//取消息

status = NB_WAIT_LOGIN_RESPONSE;

startTime = Timer_GetTickCount();

}

break;

case NB_WAIT_LOGIN_RESPONSE:

if (strstr(receiveBuf, ",") != 0) {

unsigned char buf[NB_RECEIVE_BUF_LEN]={0},length;

parseNBData(receiveBuf, buf, &length);

if (strstr(buf, LOGIN_RESPONSE) != 0) {//判断是否收到 'login'

status = NB_IDLE;

break;

}

}

sendBytes(USART3, "AT+NMGR\r\n", 9);//重复读取数据

break;

case NB_IDLE:

if (strstr(receiveBuf, "+NNMI") != 0) {//如果有新消息

status = NB_WAIT_MESSAGE;

startTime = Timer_GetTickCount();

sendBytes(USART3, "AT+NMGR\r\n", 9);//读取数据

}

break;

case NB_WAIT_MESSAGE:

char *comma = strstr(receiveBuf, ",");

if (comma != 0 && *(comma-1) != '1') {//判断是否收到消息内容，过滤掉"1,00"

unsigned char buf[NB_RECEIVE_BUF_LEN]={0},length;

parseNBData(receiveBuf, buf, &length);

if(strcmp(buf, UNLOCK_PASSWORD)==0){

unlockDoor();

}

startTime = Timer_GetTickCount();

status = NB_IDLE;

} else if (strstr(receiveBuf, "OK") != 0) {

status = NB_IDLE;

startTime = Timer_GetTickCount();

} else {

sendBytes(USART3, "AT+NMGR\r\n", 9);//重复读取数据

}

break;

}

receiveBufLength = 0;

memset(receiveBuf, 0, NB_RECEIVE_BUF_LEN);

}

void NB73Process(void) {

switch (status) {

case NB_INIT:

status = NB_ENABLE_NOTIFY_MESSAGE;

startTime = Timer_GetTickCount();

receiveBufLength = 0;

sendBytes(USART3, "AT+NNMI=2\r\n", 11);//使能消息接收通知

break;

case NB_SLEEP_A_WHILE://重复次数太多，暂停一下

if (Timer_PassedDelay(startTime, NB_WAIT_TIME)) {

status = NB_INIT;

}

break;

case NB_ENABLE_NOTIFY_MESSAGE:

case NB_LOGIN:

case NB_WAIT_LOGIN_RESPONSE:

case NB_WAIT_MESSAGE:

if (Timer_PassedDelay(startTime, MAX_NB_WAIT_TIME)) {

status = NB_SLEEP_A_WHILE;

startTime = Timer_GetTickCount();

return;

}

case NB_IDLE:

if(status == NB_IDLE && Timer_PassedDelay(startTime, NB_HEART_BEAT_PERIOD)) {

sendDataByNB("beat", 4);//发送心跳

status = NB_WAIT_MESSAGE;

startTime = Timer_GetTickCount();

}

if (!checkIfReceivePackage()) return;

parseResult();

break;

}

}

- 在nb.h中加入api声明：

#ifndef NB_H_

#define NB_H_

void sendDataByNB(unsigned char *pData, unsigned char length);

void onNB73ReceiveByte(unsigned char byte);

void sendDataByNB(unsigned char *pData, unsigned char length);

void NB73Process(void);

#endif

- 修改board.c，在boardInit函数中加入USART3初始化：

#include "stm8l15x.h"

#include "led.h"

#include "tim4.h"

#include "oled.h"

#include "tsm12.h"

#include "card.h"

#include "usart.h"

#include "fingerprint.h"

void boardInit(void){

…

//NB75 & ESP32

USART3_Config();

}

- 修改stm8l15x_it.c，在INTERRUPT_HANDLER(TIM3_CC_USART3_RX_IRQHandler, 22)函数中调用onNB73ReceiveByte:

#include "nb.h"

INTERRUPT_HANDLER(TIM3_CC_USART3_RX_IRQHandler, 22)

{

if(USART_GetITStatus(USART3,USART_IT_RXNE) != RESET)

{

unsigned char rsData = USART_ReceiveData8(USART3);

onNB73ReceiveByte(rsData);

USART_ClearITPendingBit(USART3,USART_IT_RXNE);

}

}

- 修改main函数，调用NB73Process函数。

#include <stdio.h>

#include "stm8l15x.h"

#include "stm8_eval.h"

#include "board.h"

#include "led.h"

#include "door.h"

#include "sound.h"

#include "oled.h"

#include "tsm12.h"

#include "card.h"

#include "fingerprint.h"

#include "fingervein.h"

#include "nb.h"

void main(void) {

unsigned char readTsmValue;

CLK_SYSCLKDivConfig(CLK_SYSCLKDiv_1);

boardInit();

display_GB2312_string(0,0,"智能锁实践", 0);

while (1) {

/*请在此调用NB73Process函数*/

}

}

- 编译并烧写程序到实验平台。

5  实验结果

打开有人云平台的设备列表，点击列表右边的“更多”->“数据调试”，如下图所示。

在数据调试界面中，将会收到多次“login”字符串，这个字符串是智能锁实验平台通过NB模块发送过来的，在数据调试界面下方文字输入框中输入“loginOk”，然后点击“发送”，如果实验平台收到该字符串，则停止重复发送“login”字符串，转而发送“beat”心跳字符串，说明实验平台与有人云平台已经建立连接，可以开始发送开锁命令给实验平台，如下图所示。

如下图所示，在数据调试界面中发送密码“888888”给智能锁实验平台，实验平台收到后，会执行一次开锁动作，说明数据发送和命令执行成功。