实验二、撬锁报警

1  实验目的

基于智能锁基础工程，实现撬锁报警功能。

2  实验内容

1、打开“智能锁基础工程”。

2、编写代码，订阅撬锁事件。

3、编写代码，在主菜单中接收撬锁事件，并在收到撬锁事件后发出警报声。

4、编译工程，验证撬锁报警功能是否正确运行。

3  实验原理

基础工程中的“door”模块已经实现了接收撬锁中断并转换成撬锁事件，如果上层应用订阅了撬锁事件，则door模块将上报该事件。

为了实现底层驱动事件的上报，还需要在eventManager中订阅底层驱动的事件。即在eventManager的registerEventCallback()中添加registerDoorCallback()函数，并且在unRegisterEventCallback()中添加unRegisterDoorCallback()函数。eventManager.c中的实现代码如下：

void registerEventCallback(OnEventCallback callback){

registerDateTimeCallback(callback);

registerDoorCallback (callback);

}

void unRegisterEventCallback(void){

unRegisterDateTimeCallback();

unRegisterDoorCallback();

}

最后，还需要在main函数中循环调用门锁驱动的doorProcess()函数。

4  实验步骤

- 使用Clion切换代码到“智能锁基础工程”版本。

- 启动IAR集成开发环境，选择【File】->【Open Workspace】，打开该工程，如下图：

- 修改eventManager.c，加入撬锁事件的订阅：

void registerEventCallback(OnEventCallback callback){

registerDateTimeCallback(callback);

registerDoorCallback(callback);

}

void unRegisterEventCallback(void){

unRegisterDateTimeCallback();

unRegisterDoorCallback();

}

- 修改mainMenu.c的eventCallback函数，在PRY_DOOR_EVENT分支中播放报警声音：

static void eventCallback(unsigned char event, unsigned char *pData, unsigned char length) {

switch (event) {

…..

case PRY_DOOR_EVENT:

playSound(SOUND_WARNING1,0);

onMainMenuCreate();

menuStatus = SHOW_TIPS;

showTips(PRY_DOOR_WARNNING);

break;

}

}

- 修改main函数，加入doorProcess()任务处理:

void main(void) {

systemInit();

initSystemParameters();

//按住开门按键开机，则恢复出厂设置

if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_7)==0){

loadFactoryConfig();

clear_screen();

display_GB2312_string(16, 0, "恢复出厂成功", 0);

Delay_ms(1000);

}

onMainMenuCreate();

printf("init ok\r\n");

while (1) {

dateTimeProcess();

doorProcess();

if(isSleepMode() && isNoRunningTasks()){

sleep();

}

}

}

- 编译并烧写程序到实验平台。

5  实验结果

重启单片机，按下“撬门检测”按键，系统将发出报警声音，并在屏幕显示“门锁被撬”，如下图所示。