实验三、密码锁

1  实验目的

基于撬锁报警工程，实现密码锁功能。

2  实验内容

1、打开“撬锁报警”工程。

2、编写代码，实现密码验证开锁。

3、编译工程，验证密码锁功能是否正确运行。

3  实验原理

主菜单状态机如下图所示，分别有显示菜单、等待再次按下“#”键、显示提示、输入开锁密码、睡眠、等待输入管理员密码6个状态。

显示菜单：显示主菜单界面；

等待再次按下“#”键：在“显示菜单”状态下，第一次按“#”键，则进入“等待再次按下‘#’键”；

等待输入管理员密码：在“等待再次按下‘#’键”状态下再次按下“#”键，则进入系统设置界面；

显示提示：当用户输入密码并按下“#”键后，显示成功或失败提示；

输入开锁密码：用户输入开锁密码；

睡眠：在其它状态下，一段时间没有操作，则进入睡眠。

在主菜单菜单中，由eventCallback()函数处理和分发底层驱动上报的事件，如下图所示。当触摸按键驱动、日期时间模块产生事件时，会调用菜单的eventCallback()函数，由eventCallback()对事件进行分发，如底层驱动上报“KEY_CONFIRM_EVENT”事件时，在eventCallback中调用onInputConfirm()函数，由该函数处理KEY_CONFIRM_EVENT事件。

在主菜单中，需要处理的触摸按键事件有：开始输入、输入文字、输入完成。

（1）开始输入

主菜单收到此事件时，表示用户刚开始输入密码，首先需要判断当前状态是否等待输入密码来进入系统设置，如果不是进入系统设置，则显示“输入密码”，然后重新开始超时检查，设置输入字符长度为0，并且清空密码输入显示。开始输入事件的处理流程如下图所示。

（2）输入文字

用触摸按键输入文字时，是一个字一个字地输入，所以输入文字事件的处理方式是：把输入的文字显示在屏幕上，并缓存到数组中，实现流程如下图所示：

（3）输入完成

在主菜单中，用户输入密码后，按下“#”键，表示输入完成，此时需要根据当前菜单的状态来做不同的处理。

睡眠：先显示主菜单，并切换到“等待再次按下“#”键”状态；

显示菜单：直接切换到“等待再次按下“#”键”状态；

等待再次按下“#”键：如果系统中有管理员用户，则切换状态到“等待输入管理员密码”状态，否则直接进入系统设置菜单；

等待输入管理员密码：如果管理员密码输入正确，则进入系统设置菜单，否则返回主界面；

输入开锁密码：检查密码是否正确，如果正确，则执行开锁，否则返回主界面；

输入完成事件的处理流程如下图所示：

为了实现触摸按键驱动事件的上报，还需要在eventManager中订阅底层驱动的事件。即在eventManager的registerEventCallback()中添加registerReadKeyCallback()函数，并且在unRegisterEventCallback()中添加unRegisterReadKeyCallback()函数。eventManager.c中的实现代码如下：

void registerEventCallback(OnEventCallback callback){

registerDateTimeCallback(callback);

registerReadKeyCallback(callback);

}

void unRegisterEventCallback(void){

unRegisterDateTimeCallback();

unRegisterReadKeyCallback();

}

最后，还需要在main函数中循环调用触摸按键驱动的keysProcess()函数。

4  实验步骤

- 使用Clion切换代码到“撬锁报警”版本。

- 启动IAR集成开发环境，选择【File】->【Open Workspace】，打开该工程，如下图：

- 修改addUser.c，完成增加用户菜单显示和按键响应。

UserT userToEdit;

static unsigned char menuStatus = RESUME;

static void showMenu(unsigned char userType) {

userToEdit.id = getAvailableUserId();

if (userToEdit.id == 0xff) {

menuStatus = SHOW_TIPS;

showTips(USER_DB_FULL);

return;

}

clear_screen();

playSound(SOUND_INPUT_PASSWORD, 0);

if (userType == USER_ADMIN) {

display_GB2312_string(0, 0, "添加管理员用户", 0);

} else if (userType == USER_GENERAL) {

display_GB2312_string(0, 0, "添加普通用户", 0);

} else {

menuStatus = SHOW_TIPS;

showTips(INVALID_USER_TYPE);

return;

}

char strBuf[20];

sprintf(strBuf, "用户ID:%d", userToEdit.id);

display_GB2312_string(0, 2, (unsigned char *)strBuf, 0);

display_GB2312_string(0, 4, "密码类型:", 0);

oledLineInit(40, 6);

display_GB2312_string(0, 6, "密码:", 0);

}

void onAddUserMenuCreate(unsigned char type) {

menuStatus = RESUME;

initNewUser(&userToEdit);

userToEdit.type = type;

showMenu(type);

registerEventCallback(eventCallback);

restartTimeOutChecking();

}

static void finish(void) {

unRegisterEventCallback();

cancelTimeOutChecking();

}

static void onInputStart(void) {

userToEdit.passWord.type = TYPE_KEY;

userToEdit.passWord.length = 0;

memset(userToEdit.passWord.text, 0, PASSWORD_LENGTH);

OLED_Clear_line(4);

display_GB2312_string(0, 4, "密码类型:", 0);

display_GB2312_string(72, 4, passwordTypeMap[userToEdit.passWord.type], 0);

OLED_Clear_line(6);

oledLineInit(40, 6);

display_GB2312_string(0, 6, "密码:", 0);

}

static void onInputChar(unsigned char c) {

restartTimeOutChecking();

if (userToEdit.passWord.length > (PASSWORD_LENGTH - 1))return;

userToEdit.passWord.text[userToEdit.passWord.length] = c;

userToEdit.passWord.length++;

oledLineAppendChar(c);

}

static void onInputConfirm(void) {

restartTimeOutChecking();

if (menuStatus != RESUME)return;

if (userToEdit.passWord.length == 0) {

menuStatus = SHOW_TIPS;

showTips(PASSWORD_ERROR);

return;

}

saveUser(&userToEdit);

menuStatus = SHOW_TIPS;

showTips(ADD_USER_SUCCESS);

playSound(SOUND_OPERATION_SUCCESS, 0);

}

- 修改deleteUser.c，完成删除用户菜单和按键响应。

static unsigned char userId = 0;

static unsigned char userSelect = 0;//0:取消；1：删除

static unsigned char menuStatus = RESUME;

static void showMenu(unsigned char select) {

clear_screen();

display_GB2312_string(0, 0, "删除用户", 0);

unsigned char strBuf[10];

sprintf((char *)strBuf, "用户ID：%d", userId);

display_GB2312_string(0, 2, strBuf, 0);

display_GB2312_string(0, 6, "取消", !select);

display_GB2312_string(95, 6, "删除", select);

}

void onDeleteUserCreate(unsigned char id) {

menuStatus = RESUME;

userId = id;

showMenu(0);

registerEventCallback(eventCallback);

restartTimeOutChecking();

}

static void finish(void) {

unRegisterEventCallback();

cancelTimeOutChecking();

}

void onDeleteSuccess(void){

menuStatus = SHOW_TIPS;

showTips(DELETE_USER_SUCCESS);

}

static void onInputConfirm(void) {

restartTimeOutChecking();

if(menuStatus != RESUME)return;

if(userSelect == 0){

finish();

onUserManageMenuCreate();

return;

} else if(deleteUserById(userId) == 0){

onDeleteSuccess();

playSound(SOUND_DELETE_USER_SUCCESS, 0);

}

}

static void onInputChar(unsigned char c) {

restartTimeOutChecking();

switch (c) {

case '2'://向上

break;

case '4'://向左

userSelect = 0;

showMenu(userSelect);

break;

case '6'://向右

userSelect = 1;

showMenu(userSelect);

break;

case '8'://向下

break;

}

}

- 修改editUser.c，完成编辑用户菜单和按键响应。

static UserT userToEdit;

static unsigned char menuStatus = RESUME;

static void showMenu(void) {

clear_screen();

char strBuf[20];

playSound(SOUND_INPUT_PASSWORD, 0);

display_GB2312_string(0, 0, "编辑用户", 0);

sprintf(strBuf, "用户ID:%d", userToEdit.id);

display_GB2312_string(0, 2, (unsigned char *)strBuf, 0);

display_GB2312_string(0, 4, "密码类型:", 0);

display_GB2312_string(72, 4, passwordTypeMap[userToEdit.passWord.type], 0);

displayPassword(6, userToEdit.passWord.type, userToEdit.passWord.text, userToEdit.passWord.length);

}

void onEditUserCreate(unsigned char id) {

menuStatus = RESUME;

memcpy(&userToEdit, getUserById(id), sizeof(UserT));

showMenu();

registerEventCallback(eventCallback);

restartTimeOutChecking();

}

static void finish(void) {

unRegisterEventCallback();

cancelTimeOutChecking();

}

static void onInputStart(void) {

userToEdit.passWord.type = TYPE_KEY;

userToEdit.passWord.length = 0;

memset(userToEdit.passWord.text, 0, PASSWORD_LENGTH);

OLED_Clear_line(4);

display_GB2312_string(0, 4, "密码类型:", 0);

display_GB2312_string(72, 4, passwordTypeMap[userToEdit.passWord.type], 0);

OLED_Clear_line(6);

display_GB2312_string(0, 6, "密码:", 0);

oledLineInit(40, 6);

}

static void onInputChar(unsigned char c) {

restartTimeOutChecking();

if (userToEdit.passWord.length > (PASSWORD_LENGTH - 1))return;

userToEdit.passWord.text[userToEdit.passWord.length] = c;

userToEdit.passWord.length++;

oledLineAppendChar(c);

}

static void onInputConfirm(void) {

restartTimeOutChecking();

if (menuStatus != RESUME)return;

if (userToEdit.passWord.length == 0) {

menuStatus = SHOW_TIPS;

showTips(PASSWORD_ERROR);

return;

}

saveUser(&userToEdit);

menuStatus = SHOW_TIPS;

showTips(EDIT_USER_SUCCESS);

playSound(SOUND_OPERATION_SUCCESS, 0);

}

- 修改userList.c，完成用户列表菜单和按键响应。

static unsigned char userIdList[MAX_USER_COUNT] = {0};

static unsigned char usersCount = 0;

static unsigned char menuStatus = RESUME;

static unsigned char userSelect = 0;

static void showMenu(unsigned char id) {

if (usersCount == 0) {

menuStatus = SHOW_TIPS;

showTips(USER_LIST_EMPTY);

playSound(SOUND_USER_LIST_EMPTY, 0);

return;

}

clear_screen();

displayChar('>', 0, (id % 4) * 2, 0);

unsigned char i, start = id / 4 * 4, end = usersCount - 1, strBuf[20];

if ((end - start) >= 4) {

end = start + 3;

}

for (i = start; i <= end; i++) {

sprintf((char *)strBuf, "ID:%d %s", userIdList[i], getUserById(userIdList[i])->type == USER_ADMIN ? "管理员":"");

display_GB2312_string(16, (i - start) * 2, strBuf, 0);

}

}

void onUserListCreate(void (*nextMenu)(unsigned char c)) {

onNextMenuCreate = nextMenu;

menuStatus = RESUME;

userSelect = 0;

getUsersIndexList(userIdList, &usersCount);

showMenu(0);

registerEventCallback(eventCallback);

restartTimeOutChecking();

}

static void finish(void) {

unRegisterEventCallback();

cancelTimeOutChecking();

}

static void onInputConfirm(void) {

restartTimeOutChecking();

if (menuStatus != RESUME || usersCount == 0) {

return;

}

finish();

onNextMenuCreate(userIdList[userSelect]);

}

static void onInputChar(unsigned char c) {

restartTimeOutChecking();

switch (c) {

case '2'://向上

if (userSelect > 0)userSelect--;

showMenu(userSelect);

break;

case '4'://返回

finish();

onSystemSettingsCreate();

break;

case '6'://确认

onInputConfirm();

break;

case '8'://向下

if (usersCount == 0)return;

if (userSelect < (usersCount - 1))userSelect++;

showMenu(userSelect);

break;

}

}

- 修改userManageMenu.c，完成用户管理菜单和按键响应。

static unsigned char userSelect = 0;

static void showMenu(unsigned char selected) {

clear_screen();

switch (selected) {

case 0:

playSound(SOUND_ADD_GENERAL_USER, 0);

break;

case 1:

playSound(SOUND_ADD_ADMIN_USER, 0);

break;

case 2:

playSound(SOUND_EDIT_USER, 0);

break;

case 3:

playSound(SOUND_DELETE_USER, 0);

break;

}

displayChar('>', 0, selected * 2, 0);

display_GB2312_string(16, 0, "添加普通用户", 0);

display_GB2312_string(16, 2, "添加管理员", 0);

display_GB2312_string(16, 4, "编辑用户", 0);

display_GB2312_string(16, 6, "删除用户", 0);

}

void onUserManageMenuCreate(void) {

userSelect = 0;

showMenu(0);

registerEventCallback(eventCallback);

restartTimeOutChecking();

}

static void finish(void) {

unRegisterEventCallback();

cancelTimeOutChecking();

}

static void onInputConfirm(void) {

cancelTimeOutChecking();

switch (userSelect) {

case 0://添加普通用户

onAddUserMenuCreate(USER_GENERAL);

break;

case 1://添加管理员用户

onAddUserMenuCreate(USER_ADMIN);

break;

case 2://编辑用户

onUserListCreate(onEditUserCreate);

break;

case 3://删除用户

onUserListCreate(onDeleteUserCreate);

break;

}

}

static void onInputChar(unsigned char c) {

restartTimeOutChecking();

switch (c) {

case '2'://向上

if (userSelect > 0)userSelect--;

showMenu(userSelect);

break;

case '4'://返回

finish();

onMainMenuCreate();

break;

case '6'://确认

onInputConfirm();

break;

case '8'://向下

if (userSelect < 3)userSelect++;

showMenu(userSelect);

break;

}

}

- 修改mainMenu.c，在onInputStart()函数中实现开始输入密码：

static void onInputStart(void) {

if (menuStatus != WAIT_PASSWORD_FOR_SETTING) {

menuStatus = INPUT_UNLOCK_PASSWORD;

clear_screen();

display_GB2312_string(0, 0, "输入密码", 0);

}

restartTimeOutChecking();

inputLength = 0;

oledLineInit(0, 2);

}

- 修改mainMenu.c，在onInputChar()函数中实现输入密码：

static void onInputChar(unsigned char c) {

restartTimeOutChecking();

oledLineAppendChar(c);

inputBuf[inputLength] = c;

if (inputLength < (MAX_INPUT_LENGTH - 1)) {

inputLength++;

}

}

- 修改mainMenu.c，在onInputConfirm ()函数中处理输入确认事件：

static void onInputConfirm(void) {

restartTimeOutChecking();

switch (menuStatus) {

case SLEEP:

onMainMenuCreate();

case RESUME:

menuStatus = WAIT_ENTER_SETTING_MODE;

break;

case WAIT_ENTER_SETTING_MODE:

if (hasAvailableAdmin()) {

clear_screen();

display_GB2312_string(0, 0, "请输入管理员密码", 0);

oledLineInit(0, 2);

menuStatus = WAIT_PASSWORD_FOR_SETTING;

} else {

finish();

onSettingMenuCreate();

}

break;

case WAIT_PASSWORD_FOR_SETTING:

if (CHECK_PASSWORD_FAIL == checkIsAdminPassword(0, TYPE_KEY, inputBuf, inputLength)) {

menuStatus = SHOW_TIPS;

showTips(PASSWORD_ERROR);

playSound(SOUND_FAIL1, 0);

} else {

finish();

onSettingMenuCreate();

}

break;

case INPUT_UNLOCK_PASSWORD:

if (checkAuth(0, TYPE_KEY, inputBuf, inputLength) == 0) {

menuStatus = SHOW_TIPS;

showTips(PASSWORD_ERROR);

} else {

unlockDoor();

onMainMenuCreate();

}

break;

}

}

- 修改mainMenu.c，实现checkAuth()函数，用于检查输入的密码是否正确：

static unsigned char checkAuth(unsigned char id, unsigned char type, unsigned char *pPassword, unsigned char length) {

if (checkPassword(id, type, pPassword, length) != CHECK_PASSWORD_FAIL) {

flashLedByIndex(GREEN_LED_INDEX);

return 1;

}

playSound(SOUND_FAIL1, 0);

flashLedByIndex(RED_LED_INDEX);

return 0;

}

- 修改eventManger.c，实现订阅触摸按键事件：

void registerEventCallback(OnEventCallback callback){

registerDateTimeCallback(callback);

registerDoorCallback(callback);

registerReadKeyCallback(callback);

}

void unRegisterEventCallback(void){

unRegisterDateTimeCallback();

unRegisterDoorCallback();

unRegisterReadKeyCallback();

}

- 修改main函数，加入按键任务处理。

void main(void) {

systemInit();

initSystemParameters();

//按住开门按键开机，则恢复出厂设置

if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_7)==0){

loadFactoryConfig();

clear_screen();

display_GB2312_string(16, 0, "恢复出厂成功", 0);

Delay_ms(1000);

}

onMainMenuCreate();

printf("init ok\r\n");

while (1) {

dateTimeProcess();

doorProcess();

keysProcess();

if(isSleepMode() && isNoRunningTasks()){

sleep();

}

}

}

- 编译并烧写程序到实验平台。

5  实验结果

返回主界面，点击两次“#”键，进入设置菜单，如下图所示。

按“2”和“8”键上下选择菜单，选择“用户管理”并按一次“#”键，进入用户管理菜单，如下图所示。

选择“添加普通用户”，按一次“#”键，进入添加普通用户菜单，如下图所示。

输入密码后，按一次“#”键，添加用户完成，如下图所示。

返回主菜单，输入刚刚添加的用户密码，如下图所示。

按一次“#”键，如果密码正确，则系统自动执行一次开锁动作。