实验五、指纹锁

1  实验目的

基于刷卡锁工程，实现指纹锁功能。

2  实验内容

1、打开“刷卡锁”工程。

2、编写代码，实现订阅和处理指纹驱动上报的事件。

3、编写代码，实现指纹录入和删除。

4、编写代码，实现指纹验证开锁。

5、编译工程，验证指纹锁功能是否正确运行。

3  实验原理

当用户按下指纹识别模块时或指纹录入、识别过程中，指纹识别驱动会上报事件给上层应用。上报事件时携带的数据及其长度将传到eventCallback的pData数组和length参数中。事件列表如下表所示：

| pData[0] | pData[1] | pData[2] | 事件 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | FP_TOUCH | 触摸事件 |
| 1 | 0 | 0 | FP_COMPARISON_ERROR | 指纹比对错误 |
| 2 | 用户号 | 0 | FP_COMPARISON_SUCCESS | 指纹比对成功 |
| 3 | 0 | 0 | FP_OPERATION_SUCCESS | 操作成功 |
| 4 | 0 | 0 | FP_DELETE_USER_SUCCESS | 删除用户成功 |
| 5 | 0 | 0 | FP_DELETE_USER_FAIL | 删除用户失败 |
| 6 | 0 | 0 | FP_OPERATION_FAIL | 操作失败 |
| 7 | 当前进度 | 总进度 | FP_REGISTER_NEXT_STEP | 注册用户，下一步 |
| 8 | 0 | 0 | FP_OPERATION_TIME_OUT | 操作超时 |

（1）添加用户

添加用户时需要关注的事件有：FP_TOUCH、FP_REGISTER_NEXT_STEP、FP_OPERATION_FAIL、FP_OPERATION_SUCCESS和FP_OPERATION_TIME_OUT。

- FP_TOUCH：用户第一次按下指纹，此时需要调用setFP_PendingCommand()函数，开始指录入，然后初始化userToEdit结构体，如设置密码类型为TYPE_FINGER_PRINT，密码长度设置为0，并清空userToEdit.passWord.text数组。然后在屏幕上显示密码类型为“指纹”。

- FP_REGISTER_NEXT_STEP：屏幕提示再按一次指纹。

- FP_OPERATION_FAIL：屏幕显示操作失败。

- FP_OPERATION_SUCCESS：屏幕显示添加用户成功。

- FP_OPERATION_TIME_OUT：屏幕显示操作超时。

（2）编辑用户

编辑用户时需要关注的事件有：FP_TOUCH、FP_DELETE_USER_FAIL、FP_DELETE_USER_SUCCESS、FP_REGISTER_NEXT_STEP、FP_OPERATION_FAIL、FP_OPERATION_SUCCESS和FP_OPERATION_TIME_OUT。

- FP_TOUCH：先判断当前编辑的用户密码是否为指纹密码，如果是，则需要先删除指纹模块中录入的用户；否则直接执行添加用户流程。

- FP_DELETE_USER_FAIL：先删除当前编辑的用户，然后屏幕提示操作失败。

- FP_DELETE_USER_SUCCESS：开始执行添加用户流程。

- FP_REGISTER_NEXT_STEP：屏幕提示再按一次指纹。

- FP_OPERATION_FAIL：先删除当前编辑的用户，然后屏幕提示操作失败。

- FP_OPERATION_SUCCESS：先保存用户信息到单片机flash，然后屏幕显示编辑用户成功。

- FP_OPERATION_TIME_OUT：先删除当前编辑的用户，然后屏幕显示操作超时。

（3）删除用户

删除指纹用户时，要删除单片机flash和指纹识别模块中的用户数据，当删除指纹识别模块中的用户时，指纹识别驱动会上报FP_DELETE_USER_SUCCESS事件，此时菜单要显示删除用户成功。

（4）指纹识别

指纹识别时关注的事件有：FP_TOUCH、FP_COMPARISON_ERROR、FP_COMPARISON_SUCCESS、FP_OPERATION_FAIL和FP_OPERATION_TIME_OUT。

- FP_TOUCH：先判断当前系统中是否有注册的用户，如果没有，则直接开锁，否则调用setFP_PendingCommand()函数开始指纹识别。

- FP_COMPARISON_ERROR：屏幕显示密码错误。

- FP_COMPARISON_SUCCESS：先判断菜单的状态，如果在等待输入管理员密码，则判断该用户是否是管理员，如果是则跳转到系统设置界面，否则显示密码错误；如果菜单没在等待输入管理员密码状态，则判断该指纹用户是否已存在系统中，如果是，则执行开锁，否则提示密码错误。

- FP_OPERATION_FAIL：提示操作失败。

- FP_OPERATION_TIME_OUT：提示操作超时。

为了实现指纹识别驱动事件的上报，还需要在eventManager中订阅事件。即在eventManager的registerEventCallback()中添加registerFingerPrintCallback()函数，并且在unRegisterEventCallback()中添加unRegisterFingerPrintCallback()函数。

最后，还需要在main函数中循环调用指纹识别驱动的fingerPrintProcess()函数。

4  实验步骤

- 使用Clion切换代码到“刷卡锁”版本。

- 启动IAR集成开发环境，选择【File】->【Open Workspace】，打开该工程，如下图：

- 修改addUser.c，包含fingerPrint头文件并实现onFingerPrintEvent()函数。

#ifdef FINGER_PRINT

#include "fingerPrint.h"

#endif

#ifdef FINGER_PRINT

static void onFingerPrintEvent(unsigned char *pResult, unsigned char length) {

restartTimeOutChecking();

unsigned char buf[20];

switch (pResult[0]) {

case FP_TOUCH:

setFP_PendingCommand(CMD_REGISTER, &userToEdit.id);

userToEdit.passWord.type = TYPE_FINGER_PRINT;

userToEdit.passWord.length = 0;

memset(userToEdit.passWord.text, 0, PASSWORD_LENGTH);

OLED_Clear_line(4);

display_GB2312_string(0, 4, "密码类型:", 0);

display_GB2312_string(72, 4, passwordTypeMap[userToEdit.passWord.type], 0);

break;

case FP_REGISTER_NEXT_STEP:

OLED_Clear_line(6);

playSound(SOUND_PRESS_FINGER_PRINT_AGAIN, 0);

sprintf((char *)buf, "第%d/%d次按指纹", *(pResult+1), *(pResult+2));

display_GB2312_string(0, 6, buf, 0);

break;

case FP_OPERATION_FAIL:

menuStatus = SHOW_TIPS;

showTips(OPERATION_ERROR);

playSound(SOUND_OPERATION_FAIL, 0);

break;

case FP_OPERATION_SUCCESS:

saveUser(&userToEdit);

menuStatus = SHOW_TIPS;

showTips(ADD_USER_SUCCESS);

playSound(SOUND_OPERATION_SUCCESS, 0);

break;

case FP_OPERATION_TIME_OUT:

menuStatus = SHOW_TIPS;

showTips(TIME_OUT);

playSound(SOUND_OPERATION_FAIL, 0);

break;

default:

break;

}

}

#endif

- 修改addUser.c，在eventCallback()函数中添加指纹模块事件处理。

static void eventCallback(unsigned char event, unsigned char *pData, unsigned char length) {

switch (event) {

…

#ifdef FINGER_PRINT

case FINGER_PRINT_EVENT:

onFingerPrintEvent(pData, length);

break;

#endif

}

}

- 修改editUser.c，包含fingerPrint头文件并实现onFingerPrintEvent()函数。

#ifdef FINGER_PRINT

#include "fingerPrint.h"

#endif

#ifdef FINGER_PRINT

static void startRegisterFPTypePassword(void) {

setFP_PendingCommand(CMD_REGISTER, &userToEdit.id);

userToEdit.passWord.type = TYPE_FINGER_PRINT;

userToEdit.passWord.length = 0;

memset(userToEdit.passWord.text, 0, PASSWORD_LENGTH);

OLED_Clear_line(4);

display_GB2312_string(0, 4, "密码类型:", 0);

display_GB2312_string(72, 4, passwordTypeMap[userToEdit.passWord.type], 0);

}

static void onFingerPrintEvent(unsigned char *pResult, unsigned char length) {

restartTimeOutChecking();

switch (pResult[0]) {

case FP_TOUCH:

if (tempPassWordType == TYPE_FINGER_PRINT) {

deleteFPUser(userToEdit.id, 0);//如果原来的密码类型是指纹，则需要先把原来的指纹删除掉

return;

}

startRegisterFPTypePassword();

break;

case FP_DELETE_USER_FAIL:

deleteUserById(userToEdit.id);

menuStatus = SHOW_TIPS;

showTips(OPERATION_ERROR);

playSound(SOUND_OPERATION_FAIL, 0);

break;

case FP_DELETE_USER_SUCCESS:

if(userToEdit.passWord.type == TYPE_FINGER_PRINT){

startRegisterFPTypePassword();//删除指纹成功，启动指纹录入

} else {

fingerPrintInit();

}

break;

case FP_REGISTER_NEXT_STEP:

OLED_Clear_line(6);

unsigned char buf[20];

playSound(SOUND_PRESS_FINGER_PRINT_AGAIN, 0);

sprintf((char *)buf, "第%d/%d次按指纹", *(pResult+1), *(pResult+2));

display_GB2312_string(0, 6, buf, 0);

break;

case FP_OPERATION_FAIL:

deleteUserById(userToEdit.id);

menuStatus = SHOW_TIPS;

showTips(OPERATION_ERROR);

playSound(SOUND_OPERATION_FAIL, 0);

break;

case FP_OPERATION_SUCCESS:

saveUser(&userToEdit);

menuStatus = SHOW_TIPS;

showTips(EDIT_USER_SUCCESS);

playSound(SOUND_OPERATION_SUCCESS, 0);

tempPassWordType = userToEdit.passWord.type;

break;

case FP_OPERATION_TIME_OUT:

deleteUserById(userToEdit.id);

menuStatus = SHOW_TIPS;

showTips(TIME_OUT);

playSound(SOUND_OPERATION_SUCCESS, 0);

break;

default:

break;

}

}

#endif

- 修改editUser.c，在eventCallback()函数中添加指纹模块事件处理。

static void eventCallback(unsigned char event, unsigned char *pData, unsigned char length) {

switch (event) {

…

#ifdef FINGER_PRINT

case FINGER_PRINT_EVENT:

onFingerPrintEvent(pData, length);

break;

#endif

}

}

- 修改editUser.c定义用户密码类型临时变量。

static unsigned char tempPassWordType=0;

void onEditUserCreate(unsigned char id) {

menuStatus = RESUME;

memcpy(&userToEdit, getUserById(id), sizeof(UserT));

tempPassWordType = userToEdit.passWord.type;

showMenu();

registerEventCallback(eventCallback);

restartTimeOutChecking();

}

static void onInputConfirm(void) {

restartTimeOutChecking();

if (menuStatus != RESUME)return;

if (userToEdit.passWord.length == 0) {

menuStatus = SHOW_TIPS;

showTips(PASSWORD_ERROR);

return;

}

#ifdef FINGER_PRINT

if (tempPassWordType == TYPE_FINGER_PRINT) {

//如果原来的密码类型是指纹，则需要先把原来的指纹删除掉

deleteFPUser(userToEdit.id, 1);

}

#endif

saveUser(&userToEdit);

menuStatus = SHOW_TIPS;

showTips(EDIT_USER_SUCCESS);

playSound(SOUND_OPERATION_SUCCESS, 0);

}

- 修改mainMenu.c，包含fingerPrint头文件并实现onFingerPrintEvent()函数。

#ifdef FINGER_PRINT

#include "fingerPrint.h"

#endif

#ifdef FINGER_PRINT

static void onFingerPrintEvent(unsigned char *pResult, unsigned char length) {

restartTimeOutChecking();

unsigned char list[MAX_USER_COUNT];

unsigned char count;

switch (pResult[0]) {

case FP_TOUCH:

getUsersIndexList(list, &count);

if (count == 0) {

flashLedByIndex(GREEN_LED_INDEX);

unlockDoor();

onMainMenuCreate();

return;

}

setFP_PendingCommand(CMD_COMPARISON, 0);

break;

case FP_COMPARISON_ERROR:

flashLedByIndex(RED_LED_INDEX);

playSound(SOUND_FAIL1, 0);

menuStatus = SHOW_TIPS;

showTips(PASSWORD_ERROR);

break;

case FP_COMPARISON_SUCCESS:

if (menuStatus == WAIT_PASSWORD_FOR_SETTING) {

if (CHECK_PASSWORD_FAIL == checkIsAdminPassword(pResult[1], TYPE_FINGER_PRINT, 0, 0)) {

menuStatus = SHOW_TIPS;

showTips(PASSWORD_ERROR);

} else {

finish();

onSettingMenuCreate();

}

return;

}

if (checkAuth(pResult[1], TYPE_FINGER_PRINT, 0, 0)) {

unlockDoor();

finish();

onMainMenuCreate();

} else {

menuStatus = SHOW_TIPS;

showTips(PASSWORD_ERROR);

}

break;

case FP_OPERATION_FAIL:

menuStatus = SHOW_TIPS;

showTips(PASSWORD_ERROR);

break;

case FP_OPERATION_TIME_OUT:

menuStatus = SHOW_TIPS;

showTips(TIME_OUT);

break;

default:

break;

}

}

#endif

- 修改mainMenu.c，在eventCallback()函数中添加指纹模块事件处理。

static void eventCallback(unsigned char event, unsigned char *pData, unsigned char length) {

switch (event) {

…

#ifdef FINGER_PRINT

case FINGER_PRINT_EVENT:

onFingerPrintEvent(pData, length);

break;

#endif

}

}

- 修改deleteUser.c，在eventCallback()函数中添加指纹模块事件处理。

static void eventCallback(unsigned char event, unsigned char *pData, unsigned char length) {

switch (event) {

…

#ifdef FINGER_PRINT

case FINGER_PRINT_EVENT:

onDeleteSuccess();

break;

#endif

}

}

- 修改eventManager.c，registerEventCallback()和unRegisterEventCallback()函数中分别注册和取消注册指纹识别事件。

#ifdef FINGER_PRINT

#include "fingerPrint.h"

#endif

void registerEventCallback(OnEventCallback callback){

registerDateTimeCallback(callback);

registerDoorCallback(callback);

registerReadKeyCallback(callback);

registerReadCardCallback(callback);

#ifdef FINGER_PRINT

registerFingerPrintCallback(callback);

#endif

}

void unRegisterEventCallback(void){

unRegisterDateTimeCallback();

unRegisterDoorCallback();

unRegisterReadKeyCallback();

unRegisterReadCardCallback();

#ifdef FINGER_PRINT

unRegisterFingerPrintCallback();

#endif

}

- 修改board.h，增加FINGER_PRINT宏定义。

#ifndef LOCK_BOARD_H

#define LOCK_BOARD_H

#define FINGER_PRINT

void boardInit(void);

#endif //LOCK_BOARD_H

- 修改main函数，加入指纹识别驱动处理。

#ifdef FINGER_PRINT

#include "fingerPrint.h"

#endif

void main(void) {

systemInit();

initSystemParameters();

//按住开门按键开机，则恢复出厂设置

if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA,GPIO_Pin_7)==0){

loadFactoryConfig();

clear_screen();

display_GB2312_string(16, 0, "恢复出厂成功", 0);

Delay_ms(1000);

}

onMainMenuCreate();

printf("init ok\r\n");

while (1) {

dateTimeProcess();

doorProcess();

keysProcess();

cardProcess();

#ifdef FINGER_PRINT

fingerPrintProcess();

#endif

if(isSleepMode() && isNoRunningTasks()){

sleep();

}

}

}

void systemInit(void) {

CLK_SYSCLKDivConfig(CLK_SYSCLKDiv_1);

boardInit();

initial_lcd();

ledInit();

tsm12Init();

rc523Init();

#ifdef FINGER_PRINT

fingerPrintInit();

#endif

}

- 编译并烧写程序到实验平台。

5  实验结果

在信号切换菜单中切换主控制器直连指纹识别模块：

重启一下主控制器，点击两次“#”键，进入设置菜单，如下图所示。

按“2”和“8”键上下选择菜单，选择“用户管理”并按一次“#”键，进入用户管理菜单，如下图所示。

选择“添加普通用户”，按一次“#”键，进入添加普通用户菜单，然后按压指纹识别模块，系统将显示密码类型为“指纹”，同时提示用户多次按下指纹，如下图所示。

用户6次按压指纹后，系统提示添加用户成功，如下图所示。

返回主菜单，再次按压录入时的指纹，系统将自动执行一次开锁动作；而按压其它指纹时，系统提示“密码错误”。