实验六、指静脉锁

1  实验目的

基于指纹锁工程，实现指静脉锁功能。

2  实验内容

1、打开“指纹锁”工程。

2、编写代码，实现订阅和处理指静脉模块驱动上报的事件。

3、编写代码，实现指静脉录入和删除。

4、编写代码，实现指静脉验证开锁。

5、编译工程，验证指静脉锁功能是否正确运行。

3  实验原理

当用户按下指静脉识别模块时或指静脉录入、识别过程中，指静脉模块驱动会上报事件给上层应用。上报事件时携带的数据及其长度将传到eventCallback的pData数组和length参数中。事件列表如下表所示：

| pData[0] | pData[1] | pData[2] | 事件 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | FV_TOUCH | 触摸事件 |
| 1 | 用户id | 0 | FV_VERIFY_SUCCESS | 指静脉比对成功 |
| 2 | 0 | 0 | FV_VERIFY_FAIL | 指静脉比对失败 |
| 3 | 0 | 0 | FV_PUSH_FINGER | 提示放入手指 |
| 4 | 0 | 0 | FV_RELEASE_FINGER | 提示移开手指 |
| 5 | 0 | 0 | FV_ENROLL_SUCCESS | 录入成功 |
| 6 | 0 | 0 | FV_ENROLL_FAIL | 录入失败 |
| 7 | 0 | 0 | FV_CLEAR_ENROLL_SUCCESS | 删除用户成功 |
| 8 | 0 | 0 | FV_CLEAR_ENROLL_FAIL | 删除用户失败 |

（1）添加用户

添加用户时需要关注的事件有：FV_TOUCH、FV_PUSH_FINGER、FV_RELEASE_FINGER、FV_ENROLL_FAIL、FV_ENROLL_SUCCESS。

- FV_TOUCH：调用FV_Enroll()函数，开始指静脉录入，初始化userToEdit结构体，如设置密码类型为TYPE_FINGER_VIEN，然后在屏幕上显示密码类型为“指静脉”。

- FV_PUSH_FINGER：屏幕提示放入手指。

- FV_RELEASE_FINGER：屏幕提示移开手指。

- FV_ENROLL_FAIL：屏幕提示操作失败。

- FV_ENROLL_SUCCESS：屏幕提示操作成功。

（2）编辑用户

编辑用户时需要关注的事件有：FV_TOUCH、FV_CLEAR_ENROLL_SUCCESS、FV_CLEAR_ENROLL_FAIL、FV_PUSH_FINGER、FV_RELEASE_FINGER、FV_ENROLL_FAIL和FV_ENROLL_SUCCESS。

FV_TOUCH：先判断当前编辑的用户密码是否为指静脉密码，如果是，则需要先删除指静脉模块中录入的用户；否则直接执行添加用户流程。

FV_CLEAR_ENROLL_SUCCESS：开始执行添加用户流程。

FV_CLEAR_ENROLL_FAIL：先删除当前编辑的用户，然后屏幕提示操作失败。

FV_PUSH_FINGER：屏幕提示放入手指。

FV_RELEASE_FINGER：屏幕提示移开手指。

FV_ENROLL_FAIL：先删除当前编辑的用户，屏幕提示操作失败。

FV_ENROLL_SUCCESS：先保存用户信息到flash，然后屏幕提示添加用户成功。

（3）删除用户

删除指静脉用户时，要删除单片机flash和指静脉识别模块中的用户数据。当删除指静脉识别模块中的用户时，指静脉识别驱动会上报FV_CLEAR_ENROLL_SUCCESS事件，此时菜单要显示删除用户成功。

（4）指静脉识别

指静脉识别时关注的事件有：FV_TOUCH、FV_VERIFY_SUCCESS和FV_VERIFY_FAIL。

- FV_TOUCH：先判断当前系统中是否有注册的用户，如果没有在，则直接开锁，否则调用veryfyFingerVein()函数开始指静脉识别。

- FV_VERIFY_SUCCESS：先判断菜单的状态，如果在等待输入管理员密码，则判断该用户是否是管理员，如果是则跳转到系统设置界面，否则显示密码错误；如果菜单没在等待输入管理员密码状态，则判断该指静脉用户是否已存在系统中，如果是，则执行开锁，否则提示密码错误。

- FV_VERIFY_FAIL：提示密码错误。

为了实现指静脉识别驱动事件的上报，还需要在eventManager中订阅事件。即在eventManager的registerEventCallback()中添加registerFingerVeinCallback()函数，并且在unRegisterEventCallback()中添加unRegisterFingerVeinCallback()函数。

最后，还需要在main函数中循环调用指静脉识别驱动的fingerVeinProcess()函数。

4  实验步骤

- 使用Clion切换代码到“指纹锁”版本。

- 启动IAR集成开发环境，选择【File】->【Open Workspace】，打开该工程，如下图：

- 修改addUser.c，包含fingerVein头文件并实现onFingerPrintEvent()函数。

#ifdef FINGER_VEIN

#include "fingerVein.h"

#endif

#ifdef FINGER_VEIN

static void onFingerVeinEvent(unsigned char *pResult, unsigned char length) {

restartTimeOutChecking();

switch (pResult[0]) {

case FV_TOUCH:

userToEdit.passWord.type = TYPE_FINGER_VIEN;

userToEdit.passWord.length = 0;

memset(userToEdit.passWord.text, 0, PASSWORD_LENGTH);

OLED_Clear_line(4);

display_GB2312_string(0, 4, "密码类型:", 0);

display_GB2312_string(72, 4, passwordTypeMap[userToEdit.passWord.type], 0);

FV_Enroll(userToEdit.id);

break;

case FV_PUSH_FINGER:

OLED_Clear_line(6);

display_GB2312_string(0, 6, "请放入手指", 0);

playSound(SOUND_PRESS_FINGER_VEIN_AGAIN, 0);

break;

case FV_RELEASE_FINGER:

OLED_Clear_line(6);

display_GB2312_string(0, 6, "请移开手指", 0);

playSound(SOUND_LEAVE_FINGER, 0);

break;

case FV_ENROLL_FAIL:

menuStatus = SHOW_TIPS;

showTips(OPERATION_ERROR);

playSound(SOUND_OPERATION_FAIL, 0);

break;

case FV_ENROLL_SUCCESS:

saveUser(&userToEdit);

menuStatus = SHOW_TIPS;

showTips(ADD_USER_SUCCESS);

playSound(SOUND_OPERATION_SUCCESS, 0);

break;

}

}

#endif

- 修改addUser.c，在eventCallback()函数中添加指静脉模块事件处理。

static void eventCallback(unsigned char event, unsigned char *pData, unsigned char length) {

switch (event) {

…

#ifdef FINGER_VEIN

case FINGER_VEIN_EVENT:

onFingerVeinEvent(pData, length);

break;

#endif

}

}

- 修改editUser.c，包含fingerVein头文件并实现onFingerVeinEvent()函数。

#ifdef FINGER_VEIN

#include "fingerVein.h"

#endif

#ifdef FINGER_VEIN

static void startRegisterFVTypePassword(void) {

userToEdit.passWord.type = TYPE_FINGER_VIEN;

userToEdit.passWord.length = 0;

memset(userToEdit.passWord.text, 0, PASSWORD_LENGTH);

OLED_Clear_line(4);

display_GB2312_string(0, 4, "密码类型:", 0);

display_GB2312_string(72, 4, passwordTypeMap[userToEdit.passWord.type], 0);

}

static void onFingerVeinEvent(unsigned char *pResult, unsigned char length) {

restartTimeOutChecking();

switch (pResult[0]) {

case FV_TOUCH:

startRegisterFVTypePassword();

if (tempPassWordType == TYPE_FINGER_VIEN) {

FV_DeleteUser(userToEdit.id);//如果原来的密码类型是指静脉，则需要先把原来的指静脉删除掉

return;

}

FV_Enroll(userToEdit.id);

break;

case FV_CLEAR_ENROLL_SUCCESS://删除指静脉成功，启动指静脉录入

if (userToEdit.passWord.type == TYPE_FINGER_VIEN) {

FV_Enroll(userToEdit.id);

}

break;

case FV_CLEAR_ENROLL_FAIL://删除指静脉失败

deleteUserById(userToEdit.id);

menuStatus = SHOW_TIPS;

showTips(OPERATION_ERROR);

playSound(SOUND_OPERATION_FAIL, 0);

break;

case FV_PUSH_FINGER:

OLED_Clear_line(6);

display_GB2312_string(0, 6, "请放入手指", 0);

playSound(SOUND_PRESS_FINGER_PRINT_AGAIN, 0);

break;

case FV_RELEASE_FINGER:

OLED_Clear_line(6);

display_GB2312_string(0, 6, "请移开手指", 0);

playSound(SOUND_LEAVE_FINGER, 0);

break;

case FV_ENROLL_FAIL:

deleteUserById(userToEdit.id);

menuStatus = SHOW_TIPS;

showTips(OPERATION_ERROR);

playSound(SOUND_OPERATION_FAIL, 0);

break;

case FV_ENROLL_SUCCESS:

saveUser(&userToEdit);

menuStatus = SHOW_TIPS;

showTips(EDIT_USER_SUCCESS);

playSound(SOUND_OPERATION_SUCCESS, 0);

tempPassWordType = userToEdit.passWord.type;

break;

}

}

#endif

- 修改editUser.c，在eventCallback()函数中添加指静脉模块事件处理。

static void eventCallback(unsigned char event, unsigned char *pData, unsigned char length) {

switch (event) {

…

#ifdef FINGER_VEIN

case FINGER_VEIN_EVENT:

onFingerVeinEvent(pData, length);

break;

#endif

}

}

- 修改editUser.c，在onInputConfirm函数中删除指静脉用户。

static void onInputConfirm(void) {

restartTimeOutChecking();

if (menuStatus != RESUME)return;

if (userToEdit.passWord.length == 0) {

menuStatus = SHOW_TIPS;

showTips(PASSWORD_ERROR);

return;

}

#ifdef FINGER_PRINT

if (tempPassWordType == TYPE_FINGER_PRINT) {

//如果原来的密码类型是指纹，则需要先把原来的指纹删除掉

deleteFPUser(userToEdit.id, 1);

}

#endif

#ifdef FINGER_VEIN

if (tempPassWordType == TYPE_FINGER_VIEN) {

//如果原来的密码类型是指静脉，则需要先把原来的指静脉删除掉

FV_DeleteUser(userToEdit.id);

}

#endif

saveUser(&userToEdit);

menuStatus = SHOW_TIPS;

showTips(EDIT_USER_SUCCESS);

playSound(SOUND_OPERATION_SUCCESS, 0);

}

- 修改mainMenu.c，包含fingerVein头文件并实现onFingerPrintEvent()函数。

#ifdef FINGER_VEIN

#include "fingerVein.h"

#endif

#ifdef FINGER_VEIN

static void onFingerVeinEvent(unsigned char *pResult, unsigned char length) {

unsigned char list[MAX_USER_COUNT];

unsigned char count;

restartTimeOutChecking();

switch (pResult[0]){

case FV_TOUCH:

getUsersIndexList(list, &count);

if (count == 0) {

flashLedByIndex(GREEN_LED_INDEX);

unlockDoor();

onMainMenuCreate();

return;

}

veryfyFingerVein();

break;

case FV_VERIFY_SUCCESS:

if (menuStatus == WAIT_PASSWORD_FOR_SETTING) {

if (CHECK_PASSWORD_FAIL == checkIsAdminPassword(pResult[1],

TYPE_FINGER_VIEN, 0, 0)) {

menuStatus = SHOW_TIPS;

showTips(PASSWORD_ERROR);

} else {

finish();

onSettingMenuCreate();

}

return;

}

if (checkAuth(pResult[1], TYPE_FINGER_VIEN, 0, 0)) {

unlockDoor();

finish();

onMainMenuCreate();

} else {

menuStatus = SHOW_TIPS;

showTips(PASSWORD_ERROR);

}

break;

case FV_VERIFY_FAIL:

flashLedByIndex(RED_LED_INDEX);

playSound(SOUND_FAIL1, 0);

menuStatus = SHOW_TIPS;

showTips(PASSWORD_ERROR);

break;

}

}

#endif

- 修改mainMenu.c，在eventCallback()函数中添加指静脉模块事件处理。

static void eventCallback(unsigned char event, unsigned char *pData, unsigned char length) {

switch (event) {

…

#ifdef FINGER_VEIN

case FINGER_VEIN_EVENT:

onFingerVeinEvent(pData, length);

break;

#endif

}

}

- 修改deleteUser.c，在eventCallback()函数中添加指静脉模块事件处理。

static void eventCallback(unsigned char event, unsigned char *pData, unsigned char length) {

switch (event) {

…

#ifdef FINGER_VEIN

case FINGER_VEIN_EVENT:

onDeleteSuccess();

break;

#endif

}

}

- 修改eventManager.c，registerEventCallback()和unRegisterEventCallback()函数中分别注册和取消注册指静脉识别事件。

#ifdef FINGER_VEIN

#include "fingerVein.h"

#endif

void registerEventCallback(OnEventCallback callback){

registerDateTimeCallback(callback);

registerDoorCallback(callback);

registerReadKeyCallback(callback);

registerReadCardCallback(callback);

#ifdef FINGER_PRINT

registerFingerPrintCallback(callback);

#endif

#ifdef FINGER_VEIN

registerFingerVeinCallback(callback);

#endif

}

void unRegisterEventCallback(void){

unRegisterDateTimeCallback();

unRegisterDoorCallback();

unRegisterReadKeyCallback();

unRegisterReadCardCallback();

#ifdef FINGER_PRINT

unRegisterFingerPrintCallback();

#endif

#ifdef FINGER_VEIN

unRegisterFingerVeinCallback();

#endif

}

- 修改board.h，增加FINGER_VEIN宏定义。

#ifndef LOCK_BOARD_H

#define LOCK_BOARD_H

//二选一

//#define FINGER_PRINT

#define FINGER_VEIN

void boardInit(void);

#endif //LOCK_BOARD_H

- 修改main.c，加入指静脉识别驱动处理。

#ifdef FINGER_VEIN

#include "fingerVein.h"

#endif

void main(void) {

…

while (1) {

dateTimeProcess();

doorProcess();

keysProcess();

cardProcess();

#ifdef FINGER_PRINT

fingerPrintProcess();

#endif

#ifdef FINGER_VEIN

fingerVeinProcess();

#endif

if(isSleepMode() && isNoRunningTasks()){

sleep();

}

}

}

void systemInit(void) {

CLK_SYSCLKDivConfig(CLK_SYSCLKDiv_1);

boardInit();

initial_lcd();

ledInit();

tsm12Init();

rc523Init();

#ifdef FINGER_PRINT

fingerPrintInit();

#endif

#ifdef FINGER_VEIN

fingerVeinInit();

#endif

}

- 编译并烧写程序到实验平台。

5  实验结果

在信号切换菜单中切换主控制器直连指静脉识别模块：

重启一下主控制器，点击两次“#”键，进入设置菜单，如下图所示。

按“2”和“8”键上下选择菜单，选择“用户管理”并按一次“#”键，进入用户管理菜单，如下图所示。

选择“添加普通用户”，按一次“#”键，进入添加普通用户菜单，然后按压指静脉识别模块，系统将显示密码类型为“指静脉”，同时提示用户多次按下指静脉，如下图所示。

用户多次按压指静脉后，系统提示添加用户成功，如下图所示。

返回主菜单，再次按压录入时的指静脉，系统将自动执行一次开锁动作；而按压其它指静脉时，系统提示“密码错误”。