实验七、蓝牙锁

1  实验目的

基于指静脉锁工程，实现蓝牙锁功能。

2  实验内容

1、打开“指静脉锁”工程。

2、编写代码，实现订阅和处理esp32-ble驱动上报的事件。

3、编写代码，实现蓝牙密码录入和删除。

4、编写代码，实现蓝牙密码验证开锁。

5、编译工程，验证蓝牙锁功能是否正确运行。

3  实验原理

当ESP32模组收到蓝牙数据时，ESP32驱动会上报ESP32_BLE_EVENT事件，并把收到的数据和长度一起上报给上层应用（菜单），上层应用需要根据当前状态处理该事件。

（1）添加用户

先初始化userToEdit结构体，设置密码类型为TYPE_BLE，设置密码长度为收到的蓝牙密码长度，拷贝密码字符到userToEdit.passWord.text数组；然后在屏幕上显示密码类型为“蓝牙”；同时显示蓝牙密码字符。添加用户流程如下图所示。

（2）编辑用户

由于蓝牙验证方式的密码实际上还是字符密码，所以在编辑用户时与添加用户时的蓝牙事件处理流程一样。如上图所示。

（3）蓝牙密码验证

在主菜单中，当收到ESP32_BLE_EVENT事件时，需要把密码与保存的用户进行匹配，如果匹配成功，则执行开锁，否则提示“密码错误”。实现方法是在mainMenu.c中的onESP32BleEvent()函数调用checkAuth()函数，如果该函数返回0，则说明密码匹配失败，否则检查当前是否要进入设置菜单并且检查当前是否有管理员用户，如果有管理员用户并且该用户就是管理员，则进入设置，否则提示“密码错误”，如果当前不需要进入设置菜单，则说明密码匹配成功，执行一次开锁动作。流程图如下图所示。

为了实现ESP32驱动事件的上报，还需要在eventManager中订阅事件。即在eventManager的registerEventCallback()中添加registerESP32Callback()函数，并且在unRegisterEventCallback()中添加unRegisterESP32Callback()函数。

最后，还需要在main函数中循环调用ESP32驱动的ESP32Process()函数。

4  实验步骤

- 使用Clion切换代码到“指静脉锁”版本。

- 启动IAR集成开发环境，选择【File】->【Open Workspace】，打开该工程，如下图：

- 修改addUser.c，包含ESP32头文件并实现onESP32BleEvent()函数。

#ifdef ESP32

#include "ESP32.h"

#endif

#ifdef ESP32

#ifdef ESP32_BLE_MODE

static void onESP32BleEvent(unsigned char *pPassword, unsigned char length) {

restartTimeOutChecking();

userToEdit.passWord.type = TYPE_BLE;

userToEdit.passWord.length = length;

memset(userToEdit.passWord.text, 0, PASSWORD_LENGTH);

memcpy(userToEdit.passWord.text, pPassword, length);

OLED_Clear_line(4);

display_GB2312_string(0, 4, "密码类型:", 0);

display_GB2312_string(72, 4, passwordTypeMap[userToEdit.passWord.type], 0);

displayPassword(6, userToEdit.passWord.type, userToEdit.passWord.text, userToEdit.passWord.length);

}

#endif

#endif

- 修改addUser.c，在eventCallback()函数中添加ESP32事件处理。

static void eventCallback(unsigned char event, unsigned char *pData, unsigned char length) {

switch (event) {

…

#ifdef ESP32

#ifdef ESP32_BLE_MODE

case ESP32_BLE_EVENT:

onESP32BleEvent(pData, length);

break;

#endif

#endif

}

}

- 修改editUser.c，包含ESP32头文件并实现onESP32BleEvent()函数。

#ifdef ESP32

#include "ESP32.h"

#endif

#ifdef ESP32

#ifdef ESP32_BLE_MODE

static void onESP32BleEvent(unsigned char *pPassword, unsigned char length) {

restartTimeOutChecking();

userToEdit.passWord.type = TYPE_BLE;

userToEdit.passWord.length = length;

memset(userToEdit.passWord.text, 0, PASSWORD_LENGTH);

memcpy(userToEdit.passWord.text, pPassword, length);

OLED_Clear_line(4);

display_GB2312_string(0, 4, "密码类型:", 0);

display_GB2312_string(72, 4, passwordTypeMap[userToEdit.passWord.type], 0);

displayPassword(6, userToEdit.passWord.type, userToEdit.passWord.text, userToEdit.passWord.length);

}

#endif

#endif

- 修改editUser.c，在eventCallback()函数中添加ESP32事件处理。

static void eventCallback(unsigned char event, unsigned char *pData, unsigned char length) {

switch (event) {

…

#ifdef ESP32

#ifdef ESP32_BLE_MODE

case ESP32_BLE_EVENT:

onESP32BleEvent(pData, length);

break;

#endif

#endif

}

}

- 修改mainMenu.c，包含ESP32头文件并实现onESP32BleEvent()函数。

#ifdef ESP32

#include "ESP32.h"

#endif

#ifdef ESP32

#ifdef ESP32_BLE_MODE

static void onESP32BleEvent(unsigned char *pData, unsigned char length) {

restartTimeOutChecking();

if (checkAuth(0, TYPE_BLE, pData, length) == 0) {

menuStatus = SHOW_TIPS;

showTips(PASSWORD_ERROR);

} else if (menuStatus == WAIT_PASSWORD_FOR_SETTING) {

if (CHECK_PASSWORD_FAIL != checkIsAdminPassword(0, TYPE_BLE, pData, length)) {

finish();

onSettingMenuCreate();

} else {

menuStatus = SHOW_TIPS;

showTips(PASSWORD_ERROR);

}

} else {

unlockDoor();

onMainMenuCreate();

}

}

#endif

#endif

- 修改mainMenu.c，在eventCallback()函数中添加ESP32事件处理。

static void eventCallback(unsigned char event, unsigned char *pData, unsigned char length) {

switch (event) {

…

case PRY_DOOR_EVENT:

playSound(SOUND_WARNING1,0);

onMainMenuCreate();

menuStatus = SHOW_TIPS;

showTips(PRY_DOOR_WARNNING);

#ifdef ESP32

#ifdef ESP32_BLE_MODE

esp32SendBleData("2", 1);

#endif

#endif

break;

case OPEN_DOOR_EVENT:

#ifdef ESP32

#ifdef ESP32_BLE_MODE

esp32SendBleData("1", 1);

#endif

#endif

break;

#ifdef FINGER_PRINT

case FINGER_PRINT_EVENT:

onFingerPrintEvent(pData, length);

break;

#endif

#ifdef FINGER_VEIN

case FINGER_VEIN_EVENT:

onFingerVeinEvent(pData, length);

break;

#endif

#ifdef ESP32

#ifdef ESP32_BLE_MODE

case ESP32_BLE_EVENT:

onESP32BleEvent(pData, length);

break;

#endif

#endif

}

}

- 修改eventManager.c，registerEventCallback()和unRegisterEventCallback()函数中分别注册和取消注册ESP32事件。

#ifdef ESP32

#include "ESP32.h"

#endif

void registerEventCallback(OnEventCallback callback){

…

#ifdef ESP32

registerESP32Callback(callback);

#endif

}

void unRegisterEventCallback(void){

…

#ifdef ESP32

unRegisterESP32Callback();

#endif

}

- 修改board.h，增加ESP32宏定义。

#ifndef LOCK_BOARD_H

#define LOCK_BOARD_H

//二选一

//#define FINGER_PRINT

#define FINGER_VEIN

#define ESP32

void boardInit(void);

#endif //LOCK_BOARD_H

- 修改main.c，加入EPS32驱动调用。

#ifdef ESP32

#include "ESP32.h"

#endif

void main(void) {

…

while (1) {

dateTimeProcess();

doorProcess();

keysProcess();

cardProcess();

#ifdef FINGER_PRINT

fingerPrintProcess();

#endif

#ifdef FINGER_VEIN

fingerVeinProcess();

#endif

#ifdef ESP32

ESP32Process();

#endif

if(isSleepMode() && isNoRunningTasks()){

sleep();

}

}

}

- 编译并烧写程序到实验平台。

5  实验结果

在信号切换菜单中切换主控制器直连ESP32模块，如下图所示：

重启一下主控制器，点击两次“#”键，进入设置菜单，如下图所示。

按“2”和“8”键上下选择菜单，选择“用户管理”并按一次“#”键，进入用户管理菜单，如下图所示。

选择“添加普通用户”，按一次“#”键，进入添加普通用户菜单，然后在手机上打开蓝牙调试助手并连接设备，如下图所示。

连接设备              搜索特征              发送数据

在蓝牙调试助手中输入密码，点击“发送”按钮，实验平台将收到该密码并显示到屏幕上，如下图所示。

按一次“#”键，提示添加用户成功，如下图所示。

返回主菜单，在蓝牙调试助手中再次发送密码，系统将自动执行一次开锁动作；而蓝牙调试助手发送其它密码时，系统提示“密码错误”。